中国港口协会团体标准

《预装式岸电电源系统》

(征求意见稿)

编制说明

标准起草组

2023年5月

中国港口协会团体标准《预装式岸电电源系统》

（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于港口发展的重要指示精神，落实《关于建设世界一流港口的指导意见》，实现港口绿色发展、循环发展、低碳发展，推动世界一流港口建设。贯彻《中华人民共和国标准化法》和《团体标准管理规定》，落实交通运输标准化工作部署，提升港口行业标准化水平，满足行业发展和市场需求，按照中国港口协会团体标准化工作安排，下达了团体标准《预装式岸电电源系统》制修订计划。

本文件由希望森兰科技股份有限公司提出。

本文件由中国港口协会归口。

（二）主要工作过程

2022年3月，本文件起草小组通过多次调研、小组内部讨论审查等诸多环节完成了本文件的工作组讨论稿，进行了《预装式岸电电源系统》大纲评审。

2022年8月，由川开电气有限公司反馈了预装式岸电电源箱体的相关技术要求。

2023年5月，经过多次技术讨论，形成标准工作组讨论稿。

2023年6月，秘书处就工作组讨论稿及编制说明发给各位委员和有关单位开始征求意见。

（三）主要参加单位

根据起草过程中所做的工作，本文件起草单位为：中国港口协会、希望森兰科技股份有限公司、川开电气有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司。

在文件起草的过程中，各参编单位通力合作，多次组织召开会议，反复商讨、沟通，对标准的框架、编写深度以及内容等进行了反复研讨、多次审议。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编写。

本文件根据岸电电源系统的应用实践经验，紧密结合预装式岸电电源系统的特点，充分注重实用性。

（二）主要内容

本文件为《预装式岸电电源系统》，规定了系统范围、术语和定义、分类和构成、一般要求、	技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

1、适用范围

本文件规定了输入电压为交流0.4 kV～11 kV，频率为50Hz或60Hz，包含一台或多台岸电电源，安装在港口、码头现场，日常工作中可接近的高压/低压或低压/高压户外预装式变电站的使用条件、额定特性、一般结构要求和试验方法。本文件适用于额定输入电压为交流11kV及以下，额定输入频率为50Hz或60Hz，输出电压不大于11kV，输出频率不大于300Hz，功率不小于300kW的岸电电源系统。

通常，预装式岸电电源系统包括下述主要元件（功能）和部件：外壳、电力变压器、高压开关设备和控制设备、低压开关设备和控制设备、高压和低压内部连接线、变频电源、辅助设备和回路。

- 预装式岸电电源系统可以包含配电部分以及变电部分。

2、总体要求

由于预装式岸电电源系统一般为户外独立运行，因此其箱体总体性能要求符合现行国家标准。例如：参考GBT17467-1998 《高压低压预装式变电站》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》、DL/T 5390-2014 《发电厂和变电站照明设计技术规定》的相关要求。

同时，由于港口和码头的特殊性，部分环境条件要求一般岸电电源的相关规范，因此也规定了在非正常使用条件下（如污染等级），应采取有效的防护措施。

3、电气使用条件

参考GB/T 3859.1—2013 《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器  第1-1部分：基本要求规范》、GB/T 12668.3-2012 《调速电气传动系统　第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法》，规定了预装式岸电电源系统的电气使用条件。

4、功能要求

预装式岸电电源系统，不同于电源系统，相关性能指标优于可以等同或优于通用电源。参考GB/T 30844.1-2014 《1kV及以下通用变频调速设备第1部分：技术条件》、GB/T 30843.1-2014 《1kV以上不超过35kV的通用变频调速设备第1部分：技术条件》，规定了相关性能指标和功能要求。

5、过载能力

针对港口和码头的应用需求，要求预装式岸电电源系统在不同应用场合应具备不同的过载能力，通过合理选取电源系统规格，既能满足连船接电需求，又能降低生产成本。

6、效率

当预装式岸电电源系统额定容量范围不同时，对应的效率变化也较大。根据港口、码头的应用实际和行业特点，为了保证电能质量方面的要求，配置了输入、输出滤波器，其系统效率会下降。但是，这些配置对系统连续稳定运行是有宜的。

7、电磁兼容性（EMC）

参考 GB/T 12668.3—2012《调速电气传动系统  第3部分:电磁兼容性要求及其特定的试验方法》对电磁兼容性进行了相关规定，GB/T 14549—1993《电能质量  公用电网谐波》规定了谐波电压、电流的限值。

8、试验方法

第7章规定了试验项目的方法，所规定的试验项目应对照第6章相关项目的技术要求进行。有些特殊的试验项目，不具备对整个调速设备进行试验的条件或造成不合理的浪费，可对关键部件进行试验，或根据协议在设备运行现场，结合港口码头的实 应用进行试验。

9、试验项目

第8章规定了试验类型及相关的项目要求，主要包括出厂试验和型式试验。一般情况下，预装式岸电电源出厂时，应进行出厂检验；作为某个型号系列产品，应进行型式试验，即对设备进行全面的性能和质量检查。8.5中表10规定了变频器出厂试验、型式试验项目及检验要求。

三、主要试验（或验证）情况分析

- 不涉及实物试验、验证相关的内容。

四、标准中涉及专利的情况

不涉及国内外专利及知识产权问题。

五、技术创新、产业推进、应用推广和预期达到的经济效益情况

- （一）技术创新综述

- 本文件对预装式岸电电源系统应用管理方面做了详细的技术规定，这在国内属首次，在岸电电源应用技术方面具有创新性。

- （二）产业推进

- 本文件提出了对预装式岸电电源系统的基本要求，标准的实施将有利于港口、码头岸电电源的实际应用、维护，在节能降耗、环境保护等方面起到更好的作用。

- （三）应用推广和预期达到的经济效益情况

- 本文件系为了在港口、码头合理应用预装式岸电电源系统而提出的，其目的是通过标准的制定实施，规范岸电电源的设计选型，安装、调试、运行，检验、包装储运等全生命周期的工程应用管理，降低建设成本，实现岸电电源技术应用创新。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

- 未发现国际标准（国外先进标准）。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准及其强制性国家标准的协调性

与我国现行法律、法规和其它强制性标准无矛盾。

八、重大意见分歧的处理结果和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议该标准为推荐性标准。

十、标准贯彻实施建议

由于预装式岸电电源系统缺乏统一的团体标准，致使产品质量良莠不齐，设计选型和实际应用无章可循，在工程实际应用中质量问题和安全事故时有发生，给港口和码头生产带来不便，并随着岸电电源应用范围的扩大和应用数量的增加这些问题愈显突出。

- 本文件的制订实施将为有效的解决上述问题提供标准依据，如果很好的贯彻实施将能有效的解决上述问题。本文件内容丰富，吸收了大量国内外相关先进技术，标准技术内容先进、可行。为了更好地贯彻实施本文件，建议标准发布后由协会组织宣贯，介绍标准修订的指导思想和主要技术内容，提高行业的技术和应用水平。

十一、废止现行相关标准的建议

- 无。

十二、其他说明

- 无。