ICS号

中国标准文献分类号

T/CPHA *-20**

集装箱码头统计与分析

Statistics analysis of container terminals

20** – *– *发布

20** - *– *实施

中国港口协会   发布

团  体  标  准

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	1

5　生产运行指标	1

6  设施设备指标	6

7  节能环保指标	11

8  经济运营指标	13

9　统计分析要求	17

附录A（资料性附录）集装箱标准箱折算系数	19

附录B（资料性附录）标准煤换算系数及CO2排放系数	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：上海国际港务（集团）股份有限公司振东分公司、青岛前湾集装箱码头有限公司、天津太平洋国际集装箱码头有限公司、上海海事大学、中国港口协会。

本文件主要起草人：周艳华、严俊、顾连锋、梅佳伟、蒋凌燕、刘洋、柳学杰、王慧荣、李强、李振广、王继勇、刘园、赵宁、赖文光。

集装箱码头统计与分析

- 范围

本文件规定了集装箱码头统计分析一般要求、生产运行指标、设施设备指标、节能环保指标、经济运营指标以及统计分析等方面的要求。

本文件适用于集装箱码头生产运营过程中相关指标的统计分析。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 21339  港口能源消耗统计及分析方法

GB/T 8487   港口装卸术语

JT/T 1176.1 交通运输环境保护统计 第1部分：主要污染物统计指标及核算方法

JT/T 19     运输货物分类和代码

- 术语和定义

GB/T 8487、GB/T 21339和JT/T 1176.1界定的及下列术语和定义适用于本文件。

  - 集装箱铁水联运 rail-water transportation of containers

以集装箱作为运载单元，主要采用铁路和水路两种运输方式完成的多式联运。

- 一般要求

  - 集装箱码头统计应采用全面调查的方法，调查过程应严格控制误差，可借助数字化和信息化手段进行数据收集与处理。

  - 集装箱码头统计数据应真实、准确、完整、及时，应保留原始记录，且具有可追溯性。

  - 集装箱码头统计的报告期应为月度、季度和年度。月度报告期应为当月1日0点至报告期末24点，季度报告期应为当季首月1日0点至报告期末24点，年度报告期应为当年1月1日0点至12月31日24点。

- 生产运行指标

  - 集装箱码头生产规模指标

    - 集装箱吞吐量

      - 集装箱吞吐量应为报告期内由水路进、出港口范围并经装卸的集装箱数量。

      - 以下情况不应计入集装箱吞吐量：

- 经过铁路、公路进、出港口的集装箱；

- 同一港口且同一城市（地级及以上）内不同港区间的轮渡和货物运输，以及为运输船舶装卸货物服务的驳运集装和各码头之间的驳运集装箱；

- 由同一船舶运载驶入，未经装卸驶离的集装箱（包括原驳船换拖）；

- 由同一船舶卸下、随后又装上同一船舶运出的集装箱，或装船未运出、又卸回的集装箱；

- 上海港洋山港区与上海港其他港区之间的集装箱运输量。

      - 集装箱吞吐量单位应为箱、TEU、吨。

      - 集装箱吞吐量统计的原始资料应为进/出口小结、进/出口船图、昼夜计划表等。

      - 集装箱吞吐量应以箱量和重量分别统计：

- 以箱量计，按集装箱的实际箱数折合为20英尺标准箱（TEU）数计算，折算方法见附录A，折算后的数据应保留两位小数。

- 以重量计，按集装箱的箱重和货重总重计算。

      - 集装箱吞吐量应按下列统计分组进行分析：

- 按集装箱的类型分组；

- 按是否装载货物分为空箱集装箱吞吐量和重箱集装箱吞吐量；

- 按货物流向分为进港吞吐量和出港吞吐量，还可按装、卸货港进一步分组；

- 按货物贸易性质分为内贸和外贸吞吐量；

- 按货物类别分组，货物分类参照JT/T 19。

    - 集装箱铁水联运运量

      - 集装箱铁水联运运量应为报告期内，通过铁水联运方式进出港口的集装箱运输总量。其中，利用铁路运输方式将集装箱从发货人指定场所运至港口，再通过水运方式运出产生的运输量为铁水联运进港量；通过水运方式运进，利用铁路运输方式将集装箱从港口运至收货人指定场所产生的运输量为铁水联运出港量。现阶段，以公路短程驳运连接铁路和水路运输完成的联运箱量也一并纳入集装箱铁水联运运量统计。

      - 集装箱铁水联运运量的单位应为TEU，折算后的数据应保留两位小数。

      - 集装箱铁水联运运量应按下列统计分组进行分析：

- 按铁水联运进港量和铁水联运出港量分组；

- 按空箱和重箱分组，其中重箱还可进一步分为铁水联运内贸量和铁水联运外贸量。

    - 集装箱水水中转量

      - 集装箱水水中转量应为报告期内由水路运进港口，经装卸作业又从水路运出港口的转口集装箱运量。

      - 集装箱水水中转量单位应为箱、TEU、吨。

      - 集装箱水水中转量应按下列统计分组进行分析：

- 按国际中转和国内中转分组；

- 国内中转按沿海中转、支线中转和内贸中转分组。

    - 集装箱水水中转率

集装箱水水中转率应按式（1）计算：

集装箱水水中转率(%)=集装箱水水中转量全港集装箱吞吐量×100%                     （1）

    - 集装箱码头集疏运量

      - 集装箱码头集疏运量应为报告期内，通过各种运输方式进出港口和在港区间驳运的集装箱运输总量。其中，进入港口(港区)的集装箱运输总量为集运量，离开港口(港区)的集装箱运输总量为疏运量。

      - 集装箱码头集疏运量单位应为箱、TEU、吨，折算为TEU后的数据应保留两位小数，其余保留整数。

      - 集装箱码头集疏运量应按下列统计分组进行分析：

- 按吞吐量集疏运量和非吞吐量集疏运量分组；

- 非吞吐量中根据运输工具分为公路集疏运量和铁路集疏运量。

    - 铁路集疏运比率

铁路集疏运比率应按式（2）计算：

- 铁路集疏运比率(%)=铁路集疏运量全港集疏运量×100%                        （2）

    - 公路集疏运比率

公路集疏运比率应按式（3）计算：

- 公路集疏运比率(%)=公路集疏运量全港集疏运量×100%                        （3）

    - 水路集疏运比率

水路集疏运比率应按式（4）计算：

水路集疏运比率(%)=水路集疏运量全港集疏运量×100%                        （4）

  - 集装箱码头装卸能力指标

    - 集装箱装卸量

      - 集装箱装卸量应为报告期内，经由水路或陆路运进、运出港区范围并经装卸的集装箱数量，在集装箱到港（卸船、卸车）及集装箱离港（装船、装车）时进行统计，并按不同的集疏方式分别统计。

      - 集装箱装卸量应按照下列要求计算：

- 从水上进港或出港的集装箱，从运输船上卸下或装上运输船时，计算一个船舶装卸量；

- 从陆上进港或出港的集装箱，从运输车辆上卸下或装上运输车辆时，分别计算运输车辆装卸量；

- 运输船与运输船（不包括港内驳运船舶）直接换装作业，按进港与出港各计算一个船舶装卸量；

- 运输车辆与运输船舶直接换装作业，分别按运输车辆（包括火车）和船舶各计算一个装卸量。

      - 集装箱装卸量单位应为箱、TEU、吨。

      - 集装箱装卸量应按下列统计分组进行分析：

- 按集装箱船舶装卸量和集装箱运输车辆装卸量分组；

- 按进港装卸量和出港装卸量分组。

    - 集装箱装卸自然量

      - 集装箱装卸自然量应为进出港区并经装卸的集装箱的物理数量。

      - 集装箱从进港至出港止，不论经过几个操作过程，应只计算一个集装箱装卸自然量。

      - 集装箱装卸自然量单位应为箱、TEU、吨。

    - 集装箱操作量

      - 集装箱操作量应为完成一个完整操作过程所装卸、搬运的集装箱数量。

      - 在一个完整的操作过程中，集装箱不论经过几部机械的操作，也不论其装卸工艺、搬运距离远近以及是否有辅助作业，均应计算为一个集装箱操作量。

      - 完整的操作过程可分为：

- 船（包括驳船）与船（包括驳船）之间的操作；

- 船（包括驳船）与车（包括火车）之间的操作；

- 船（包括驳船）与库场之间的操作；

- 车（包括火车）与库场之间的操作；

- 库场与库场之间的操作。

      - 同一库场内的归并属于装卸辅助作业，不应统计为集装箱操作量。

      - 集装箱操作量单位应为箱、TEU、吨。

      - 集装箱操作量应按下列统计分组进行分析：

- 按操作类型进行分组；

- 按货物类别分组，货物分类参照JT/T 19。

    - 操作系数

操作系数应按式（5）计算：

- 操作系数=集装箱操作量集装箱装卸自然量                        （5）

  - 集装箱船舶在港作业指标

    - 船舶在港时间

      - 船舶在港时间应为报告期内船舶从抵港时间开始至离港时间为止的全部时间，单位应为小时。

      - 船舶在港时间的统计应满足下列要求：

- 船舶在港的起讫时间为，船舶到达目的港自系妥第一根缆时算起为停泊开始，离开目的港时解完最后一根缆时为停泊终止；

- 船舶在港统计报告期（月、季、年）的截止时间前虽已装卸完毕，但尚未发航的船舶不统计在本报告期内。

      - 船舶在港时间应按下列统计分组进行分析：

- 按外贸船和内贸船分组；

- 按进口和出口分组。

    - 船舶停泊总艘时

      - 船舶停泊总艘时应为报告期内船舶在港停泊时间的总和，单位应为小时。

      - 船舶停泊总艘时应包括生产性停时、非生产性停时、自然因素停时，其统计应满足下列要求：

- 生产性停时包括装卸作业时间、船舶移泊时间、技术作业时间和其它生产性停泊时间；

- 非生产性停时包括港方原因、船方原因、物资部门原因和其它原因造成的非生产性停泊时间；

- 自然因素停时包括因风、雨、雪、雾等不能作业，高温季节工人工间休息，候潮进出港等所造成的停泊时间，以及船舶到制定地点避风的停泊时间及其往返的航行时间。

      - 船舶停泊总艘时应按下列统计分组进行分析：

- 按船舶承运货物的贸易性质分为外贸船舶停泊总艘时和内贸船舶停泊总艘时；

- 按船舶国籍分为外国籍船舶停泊总艘时和本国籍船舶停泊总艘时；

- 按船舶类型、船舶吨级分组。

    - 船舶停泊艘次

      - 船舶停泊艘次应为报告期内船舶在港停泊艘次的实际数量，单位应为艘次。

      - 船舶停泊艘次统计一艘船舶从进港时起至出港时止，不论单装单卸或亦装亦卸，不论是否移泊或移泊次数多少，均应只计算为一个停泊艘次。

      - 船舶停泊艘次应按下列统计分组进行分析：

- 按船舶承运货物的贸易性质分为外贸船舶停泊艘次和内贸船舶停泊艘次；

- 按船舶国籍分为外国籍船舶停泊艘次和本国籍船舶停泊艘次；

- 按船舶类型、船舶吨级分组。

    - 船舶作业艘次

      - 船舶作业艘次应为报告期内在港装、卸作业船舶的实际艘次，单位应为艘次。

      - 船舶作业艘次的统计应满足下列要求：

- 一艘船舶在港单装、单卸按一个作业艘次计算；

- 进行亦装亦卸的双重作业按照两个作业艘次计算。

      - 船舶作业艘次应按下列统计分组进行分析：

- 按船舶承运货物的贸易性质分为外贸船舶作业艘次和内贸船舶作业艘次；

- 按船舶国籍分为外国籍船舶作业艘次和本国籍船舶作业艘次；

- 按船舶类型、船舶吨级分组。

    - 船舶平均每次在港停时

船舶平均每次在港停时应按式（6）计算，单位应为天/艘次：

船舶平均每次在港停时（天）=船舶停泊总艘时÷24船舶停泊艘次数               （6）

    - 船舶平均每次作业在港停时

船舶平均每次作业在港停时应按式（7）计算，单位应为天/艘次：

船舶平均每次在港停时（天）=船舶停泊总艘时÷24船舶作业艘次数               （7）

    - 平均船时量

平均船时量应按式（8）计算，单位应为吨/艘时、TEU/艘时：

- 平均船时量（自然箱艘时、TEU艘时）=集装箱船舶装卸量船舶停泊总艘时          （8）

    - 平均每艘船舶装卸货物吨数

平均每艘船舶装卸货物吨数应按式（9）计算，单位应为吨/艘次：

平均每艘船舶装卸货物吨位=集装箱船舶装卸量（吨）船舶停泊艘次               （9）

- 设施设备指标

  - 生产设施设备实有数统计指标

    - 集装箱码头所属范围内的生产设施设备均应列入统计，包括码头泊位、库场、装卸机械及道口等，不应包括从其它单位租入、借入的设备，以及未经验收尚未交付使用的设施设备。

    - 集装箱码头生产设施设备实有数统计应包括下列指标：

- 岸线长度，应为海岸或河岸陆域与水域毗邻地段的总长度（包括码头长度、护岸、自然岸坡长度），单位为米；

- 码头（泊位）长度，应为用于停靠船舶进行装卸作业的总长度，单位为米；

- 前沿水深，应为码头前沿当地水位零点以下的水深，单位为米；

- 泊位个数，应按在港口低潮水位时，所能停靠最大吨位的船舶计算，单位为个；

- 靠泊能力，应为泊位在当地水位零点时，所能靠泊进行装卸作业的最大满载船舶的载重吨级，以“吨级”表示；

- 库场总面积，应为仓库、堆场内部的总面积，仓库总面积不包括墙壁厚度，堆场总面积不包括场外道路，单位为平方米；

- 库场有效面积，应为库场总面积扣除办公室、墙距、消防设施、安全通道及其它不用于堆存货（箱）的面积后，实际可用于堆存货（箱）的面积，单位为平方米；

- 库场容量，应为同一时间内最大安全堆存货（箱）的量，单位为吨或TEU；

- 平面箱位数，应为不考虑堆放层高的集装箱箱位个数，单位为TEU；

- 冷库总容积，应为冷库可用于存储货物的总容积，单位为立方米；

- 危险品仓库总面积，应为危险品仓库可用于存储货物的总面积，单位为平方米；

- 危险品储罐总容积，应为储罐可用于存储危险品的总容积，单位为立方米；

- 装卸机械台数，应为各种装卸机械的实物数量，包括起重机械、输送机械、装卸搬运机械、专用机械，单位为台；

- 装卸机械负荷量，应为装卸机械的最大起重、搬运能力，一般以原制造厂出厂时标定的负荷量为准。

  - 集装箱码头泊位运用指标

    - 用于装卸集装箱的各种码头泊位应纳入统计，包括自有码头泊位和借入、租入码头泊位，但不包括出租、外借码头泊位和非集装箱生产用码头泊位。

    - 码头泊位日历小时

码头泊位日历小时应为报告期内生产用码头泊位在册日历小时数，包括占用小时数和非占用小时数，单位应为小时。

    - 码头泊位占用小时

码头泊位占用小时应为报告期内泊位日历小时中，实际停靠各种船舶（含运输船舶和非运输船舶）所占用泊位的时间，单位应为小时。泊位占用小时数应从船舶靠泊系妥第一根缆绳时起，至船舶离泊解完最后一根缆绳时止。

    - 码头泊位占用率

码头泊位占用率应按式（10）计算：

码头泊位占用率（%）=码头泊位占用小时码头泊位日历小时×100%                    （10）

    - 码头泊位作业小时

码头泊位作业小时应为报告期内码头泊位占用时间中，进行装卸作业的时间，单位应为小时。

    - 码头泊位作业率

码头泊位作业率应按式（11）计算：

码头泊位作业率（%）=码头泊位作业小时码头泊位日历小时×100%                    （11）

    - 百米岸线通过(吞吐)量

百米岸线通过（吞吐）量应按式（12）计算，单位应为箱/百米、TEU/百米、吨/百米：

百米岸线通过（吞吐）量=吞吐量岸线长度100                    （12）

  - 集装箱码头库场堆存运用指标

    - 集装箱码头库场堆存运用基本统计指标应包括下列指标：

- 本期入场数，应为报告期内经由各种渠道运进堆场的集装箱数量，单位为吨、TEU；

- 本期出场数，应为报告期内从堆场运出的集装箱数量，单位为吨、TEU；

- 期初存量，应为报告期开始时间点，堆场内存放的集装箱数量，单位为箱吨、TEU；

- 期末存量，应为报告期终止时间点，堆场内存放的集装箱数量，单位为箱吨、TEU。

    - 集装箱堆存数量

集装箱堆存数量应为报告期内堆场所储存的集装箱实际数量，按式（13）计算，单位应为TEU：

集装箱堆存数量（TEU）=期初存量+本期入场数−本期出场数        （13）

    - 集装箱堆存TEU天数

集装箱堆存TEU天数应按式（14）计算，单位应为TEU天数：

集装箱堆存TEU天数=（每天结存数+每天出场数）          （14）

    - 平均堆存期

平均堆存期应按式（15）计算，单位应为天：

平均堆存期=本期出场数+每天存量期初存量+本期入场数                  （15）

    - 平均每天堆存箱（吨）数

平均每天堆存箱（吨）数应按式（16）计算，单位应为TEU/天或吨/天：

平均每天堆存箱（吨）数=本期集装箱堆存数量本期日历天数             （16）

    - 库场平均容量

库场平均容量应按式（17）计算，单位应为吨或TEU：

库场平均容量=本期每日库场容量本期日历天数                    （17）

    - 容量周转次数

容量周转次数应按式（18）计算，单位应为次：

容量周转次数=本期入场数+期初存量平均容量                  （18）

    - 库场利用率

库场利用率应按式（19）计算：

库场利用率（%）=平均每天堆存箱（吨）数平均容量×100%             （19）

  - 集装箱码头装卸机械运用指标

    - 集装箱码头装卸机械应为港口企业用于装卸集装箱的带有动力的机械，包括正在使用、因故停工、待修、在修、待报废及租入的装卸机械。

    - 装卸机械日历台时

装卸机械日历台时应为报告期内装卸机械在册日历小时数，包括完好台时和非完好台时，应按式（20）计算，单位为台时。

日历台时（台时）=（每种装卸机械台数×在册日历小时数）            （20）

    - 装卸机械完好台时

装卸机械完好台时应为装卸机械技术状态良好可供使用的台时数，包括工作台时和停工台时。

    - 装卸机械非完好台时

装卸机械非完好台时应为装卸机械技术状况不良，不能从事装卸作业和其他工作的台时数，包括正常的修理、保养、待修、待报废、使用过程中1h以上的故障修理时间以及事故停机台时。

    - 装卸机械工作台时

装卸机械工作台时应为装卸机械实际进行装卸作业和其他工作的台时数，包括装卸设备转移工作场地的途中行驶时间，应按式（21）计算，单位为台时。

工作台时（台时）=完好台时−停工台时=装卸作业台时+辅助作业台时        （21）

    - 装卸机械作业台时

装卸机械作业台时应为装卸机械在现场进行装卸作业的台时数。装卸机械作业台时应以机械到达作业现场开始装卸作业时起，计算至最后一次货物装卸完毕时，单位应为台时。

    - 装卸机械停工台时

装卸机械停工台时应为装卸机械在完好时间内未进行装卸作业的台时数。

    - 装卸机械作业量

装卸机械作业量应为装卸机械在装卸作业过程中所操作完成的货物吨数或集装箱的箱量。装卸机械作业量计算时，如同一操作过程中，由数台机械联合作业完成一吨货物（或一TEU集装箱）装卸，则每台机械分别计算一个机械作业量，单位应为吨、TEU。

    - 装卸机械完好率

装卸机械完好率应按式（22）计算：

装卸机械完好率（%）=装卸机械完好台时装卸机械日历台时×100%                  （22）

    - 装卸机械利用率

装卸机械利用率应按式（23）计算：

装卸机械利用率（%）=装卸机械工作台时装卸机械日历台时×100%                （23）

    - 装卸机械故障率

装卸机械故障率应按式（24）计算：

- 装卸机械故障率（%）=装卸机械故障台时装卸机械工作台时+装卸机械故障台时×100%        （24）

    - 装卸机械台时产量

装卸机械台时产量应按式（25）计算，单位应为吨/台时、TEU/台时：

装卸机械台时产量（吨台时、TEU台时）=作业量装卸机械作业台时          （25）

    - 翻箱率

翻箱率应按式（26）计算：

翻箱率（%）=装卸机械翻箱量装卸机械作业量×100%                    （26）

  - 集装箱码头道口流量统计指标

    - 集装箱码头道口流量基本统计指标应包括下列指标：

- 到港车辆数，应为报告期内从道口进入集装箱码头的公路运输车辆数，单位为辆次；

- 总停留车时数，应为报告期内公路运输车辆从道口进入集装箱码头时起，至从道口离开集装箱码头时止的全部停留小时累计数，单位为小时；

- 道口通过箱量，应为报告期内从道口进、出集装箱码头的集装箱数量，单位为箱、TEU。

    - 平均一次作业在港停留时间

平均一次作业在港停留时间应按式（27）计算，单位应为小时/辆次：

平均一次作业在港停留时间=本期每次作业的在港停留时间之和本期到港车辆数           （27）

- 节能环保指标

  - 能源消耗统计指标

    - 集装箱码头能源消耗统计与集装箱码头吞吐量统计范围应匹配一致，包括在生产活动过程中实际消耗的各种能源，不包括润滑油。主要能源类型包括：

- 电力；

- 柴油、汽油、燃料油；

- 天然气（液化天然气、压缩天然气）、液化石油气；

- 热力；

- 煤炭；

- 生物质燃料；

- 其它直接或者间接通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

    - 各种能源消耗量应按下列统计分组进行分析：

- 按生产性和非生产性分组；

- 按能源类型分组；

- 按设备和作业类型分组。

    - 生产能源消耗总量

      - 生产能源消耗总量应为报告期内装卸生产能源消耗量和辅助生产能源消耗量的总和，其单位应为吨标准煤，不同能源类型换算标准参见附录B。

      - 生产能源消耗总量不应包括岸电量。

    - 岸电量

      - 岸电量应为报告期内船舶停靠码头时停止使用船舶燃油发电，采用码头上的电网供电量。

      - 岸电量的单位应为千瓦时。

    - 装卸生产能源消耗量

      - 装卸生产能源消耗量应为报告期内港口经营业户直接用于装卸生产的能源消费量，主要包括装卸、水平运输、库场作业、现场照明、客运服务等能源消费量。

      - 装卸生产能源消耗量应按式（28）计算，单位应为吨标准煤，标准煤换算系数见附录B：

- 装卸生产能源消耗量=（装卸生产能源消耗实物量×标准煤换算系数）       （28）

    - 辅助生产能源消耗量

      - 辅助生产能源消耗量应为报告期内港口经营业户直接为装卸生产服务的能源消费量，主要包括港作船舶、场区内铁路机车运输、后方货运汽车、物流公司、机修、候工楼、生产办公楼、理货房、港口设施维护、集装箱冷藏箱保温、液体化工码头罐区及管道加热、港区污水处理、给排水等能源消费量。

      - 辅助生产能源消耗量应按式（29）计算，单位应为吨标准煤，标准煤换算系数见附录B：

- 辅助生产能源消耗量=（辅助生产能源消耗实物量×标准煤换算系数）       （29）

    - 附属生产能源消耗量

      - 附属生产能源消耗量应为报告期内港口所属的生活服务设施所消耗的能源。

      - 附属生产能源消耗量应按式（30）计算，单位应为吨标准煤，标准煤换算系数见附录B：

附属生产能源消耗量=（附属生产能源消耗实物量×标准煤换算系数）       （30）

    - 综合能源消耗量

- 综合能源消耗量应按式（31）计算，单位应为吨标准煤：

综合能源消耗量=装卸生产能源消耗量+辅助生产能源消耗量+附属生产能源消耗量   （31）

    - 主要用能设备能源消耗量

- 主要用能设备能源消耗量应按式（32）计算，单位应为吨标准煤，标准煤换算系数见附录B：

主要用能设备能源消耗量=（主要用能设备能源消耗实物量×标准煤换算系数）   （32）

    - 装卸生产能源单耗

装卸生产能源单耗应按式（33）计算，单位应为吨标准煤/万吨或吨标准煤/万TEU：

装卸生产能源单耗=装卸生产能源消耗量集装箱吞吐量                  （33）

    - 生产综合能源单耗

生产综合能源单耗应按式（34）计算，单位应为吨标准煤/万吨或吨标准煤/万TEU：

生产综合能源单耗=生产综合能源消耗量集装箱吞吐量                  （34）

    - 综合能源单耗

综合能源单耗应按式（35）计算，单位应为吨标准煤/万吨或吨标准煤/万TEU：

综合能源单耗=综合能源消耗量集装箱吞吐量                       （35）

    - 主要用能设备能源单耗

主要用能设备能源单耗应按式（36）计算，单位应为吨标准煤/万吨或吨标准煤/万TEU：

主要用能设备能源单耗=主要用能设备能源消耗量集装箱吞吐量              （36）

  - 主要污染物统计指标

    - 集装箱码头生产和生活排放的主要污染物包括污水、废气、固体废物等，不包括交通噪声。其中，污水主要污染物包括化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、悬浮物；废气主要污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘；固体废物包括生活垃圾及危险废物。

    - 集装箱码头污水排放统计指标应包括污水排放量和污水回用量；废气排放统计指标应包括作业粉尘排放量和锅炉大气污染物排放量；固体废物排放统计指标应包括固体废物产生量和固体废物处理量。

    - 主要污染物统计分类及相关指标核算方法应符合JT/T 1176.1的规定。

    - 单箱CO2排放量

      - 单箱CO2排放量应按式（37）计算，单位应为千克/TEU，CO2排放系数见附录B：

单箱CO2排放量=（能源消耗量×CO2排放系数）集装箱吞吐量                 （37）

      - 单箱CO2排放量应按下列统计分组进行分析：

- 按生产性和非生产性分组；

- 按能源类型分组；

- 按设备和作业类型分组。

- 经济运营指标

  - 生产绩效指标

    - 集装箱平均堆存期

      - 集装箱平均堆存期应为报告期内，经码头堆场进出的集装箱在码头堆场堆存的平均天数。

      - 集装箱平均堆存期应按式（39）计算，单位应为天：

平均堆存期（天）=报告期内集装箱堆存总TEU（箱）天数集装箱吞吐量（箱）                 （39）

      - 集装箱平均堆存期应根据不同的箱型和箱类进行分组归类统计：

- 按进、出口分组；

- 按空、重箱分组；

- 按中转箱、危险品、冷冻箱和特种箱等特定对象分类统计分组。

    - TEU系数

      - TEU系数应为报告期内，码头吞吐量TEU与其吞吐量自然箱的比值。

      - TEU系数应按式（40）计算：

TEU系数=吞吐量TEU数吞吐量自然箱数                             （40）

    - 外来集卡平均周转时间

      - 外来集卡平均周转时间应为报告期内，经码头闸口进出的外来集卡，从进码头闸口到出码头闸口平均每辆车每次到港作业在码头内停留的时间。

      - 外来集卡平均周转时间应按式（41）计算，单位应为分钟/车次：

外来集卡平均在港时间=报告期内外来集卡在港时间总和总作业车次数              （41）

      - 外来集卡平均周转时间应按外来集卡来码头作业类型分组统计：

- 按送箱和提箱分组；

- 提箱作业可以细分为提重箱集卡和提空箱集卡。

    - 作业不平衡系数

      - 作业不平衡系数应为报告期内，码头内某项作业最高作业量与最低作业量的比值。

      - 作业不平衡系数按式（42）计算：

不平衡系数=最高作业量最低作业量                               （42）

      - 作业不平衡系数应按下列分组进行统计：

a）按码头内作业类型分组，如昼夜吞吐量、昼夜船舶作业艘次数、闸口外来集卡车次数等；

b）按不同统计期作业类项分组，如作业、工班、周、旬、月、季和年。

  - 劳动力资源运用指标

    - 劳动力总工时量

      - 劳动力总工时量应为报告期内，码头员工出勤工时的总和。

      - 劳动力总工时量按式（43）计算，单位应为人时：

劳动力总工时=（出勤人数×出勤时间）                   （43）

      - 劳动力总工时可按下列分组进行统计：

- 按不同工种、岗位分组；

- 按蓝领、白领分组；

- 按前方、后方分组；

- 按员工和承包工分组。

    - 总工时利用率

      - 总工时利用率应为报告期内，码头员工工作总工时与出勤工时的比率。

      - 总工时利用率应按式（44）计算：

总工时利用率（%）=出勤工时−待工工时出勤工时×100%                  （44）

    - 劳动力工时效率

      - 劳动力工时效率应为报告期内，码头生产经营成果同劳动力消耗之比。

      - 劳动力工时效率应按式（45）计算，单位应为TEU/人时：

劳动力工时效率=吞吐量（或总收入）劳动力总工时量                      （45）

  - 服务质量指标

    - 顾客满意度

      - 顾客满意度应为报告期内，码头自己或委托第三方实施的顾客满意情况评分调查（问卷或电话，通常10分为满分）平均得分值。

      - 顾客满意度应按式（46）计算：

顾客满意度=总得分值顾客数量                             （46）

    - 顾客投诉率

      - 顾客投诉率应为报告期内，码头接到顾客投诉总次数同码头吞吐量之比。

      - 顾客投诉率应按式（47）计算，单位应为次/万TEU：

顾客投诉率=顾客投诉总次数（码头吞吐量10,000）                       （47）

  - 健康与安全指标

    - 事故/事件/未遂事件频率

      - 事故/事件/未遂事件频率应为报告期内，码头发生或发现的事故、事件和未遂事件总次数同劳动力总工时之比。

      - 以下事故不纳入统计：

- 船舶在停泊、作业过程中船岸界面船侧发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故以及船撞码头事故；

- 由不能预见或者不能抗拒的自然灾害（包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等）直接引发的事故灾难；

- 解放军战士、武警、消防官兵、公安干警参加事故抢险救援时发生的人身伤亡；

- 人员在劳动过程中因病导致伤亡，经县级以上医院诊断、公安部门证明和安全生产监督管理部门调查属实的；

- 事故发生后，经由公安机关立案调查，并出具结案证明，确定事故为刑事案件；

- 专业救护队救援人员参加事故抢险救援时发生的人身伤亡，列入次生事故另行统计。

      - 事故/事件/未遂事件频率应按式（48）计算，单位应为次/万人时：

事故事件未遂事件频率=总次数（劳动力总工时量10,000）             （48）

      - 事故/事件/未遂事件频率可按下列分组进行统计：

- 按事故类型分组，如物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他伤害；

- 按事故原因分组，如技术和设计有缺陷、设备、设施、工具附件有缺陷、安全设施缺少或有缺陷、生产场所环境不良、个人防护用品缺少或有缺陷、没有安全操作规程或不健全、违反操作规程或劳动纪律、劳动组织不合理、对现场工作缺乏检查或只会错误、教育培训不够、缺乏安全操作知识、施救不当等。

  - 经营绩效指标

    - 总收入

      - 总收入应为报告期内，码头各项收入总和。

      - 总收入应按式（49）计算，单位应为人民币元：

总收入=（作业量×单价）                           （49）

    - 总成本

      - 总成本应为报告期内，码头各项成本总和。

      - 总成本应按式（50）计算，单位应为人民币元：

总成本=固定成本+变动成本                          （50）

    - 毛收益率

      - 毛收益率应为报告期内，码头未计利息、税项、折旧及摊销前的利润额同总收入之比。

      - 毛收益率应按式（51）计算：

毛收益率=营业利润+折旧费用+摊销费用总收入×100%                （51）

    - 应收账款周转率

      - 应收账款周转率应为报告期内，应收账款转化为收入现金的次数。

      - 应收账款周转率应按式（52）计算：

应收账款周转率=期初应收账款+期末应收账款2产品销售收入                （52）

    - 应收账款周转天数

      - 应收账款周转天数应为报告期内，码头从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。

      - 应收账款周转天数应按式（53）计算，单位应为天：

应收账款周转天数=360应收账款周转率                    （53）

    - 已投资本回报率

      - 已投资本回报率应为报告期内，集装箱码头获取的利息和分得的利润与投出和使用的资本的比值，反映企业资本获得现金盈利的能力。

      - 已投资本回报率按式（54）计算：

已投资本回报率=息税前收益×（1−税率）总投入资本                      （54）

    - 市场份额

      - 市场份额应为报告期内，码头所完成集装箱吞吐量占整个港口行业集装箱总吞吐量的比重。

      - 市场份额按式（55）计算：

市场份额（%）=集装箱吞吐量港口行业集装箱吞吐量×100%                （55）

- 统计分析要求

  - 统计分析方法

    - 对比分析法是通过指标的对比来反映变化的规律，常用的对比分析法有环比、同比和定基比等。

    - 结构分析法是在统计分组的基础上，计算各组成部分所占比重，可按照各统计指标的分组方式进行分析。

    - 时间数列分析法是将同一指标在时间上变化和发展的一系列数值，按时间先后顺序排列，形成时间数列，对其进行动态分析，反映其发展水平和速度的变化规律。

    - 平衡分析法的主要方式有编制平衡表和建立平衡关系式，如制定资产负债表、能源平衡表或建立库存平衡关系等。

  - 统计分析内容

    - 下列指标宜采用对比分析法，通过进行环比和同比数据的分析对比，反映指标的增长速率。

- 集装箱吞吐量；

- 集装箱铁水联运运量；

- 集装箱码头集疏运量；

- 集装箱水水中转量；

- 集装箱装卸量；

- 集装箱装卸自然量；

- 集装箱操作量；

- 船舶作业艘次；

- 本期入场数；

- 本期出场数；

- 期初存量；

- 期末存量 。

    - 下列指标宜采用结构分析法，按照统计分组，计算各组成部分所占比重。

- 集装箱吞吐量；

- 集装箱码头集疏运量；

- 船舶在港时间；

- 码头泊位日历小时；

- 装卸机械日历台时；

- 生产能源消耗总量。

    - 下列指标宜采用时间序列法，通过时间序列数据的统计分析，反映堆场的利用情况和集装箱在堆场内的流转速率。

- 集装箱堆存数量；

- 集装箱堆存期。

    - 下列指标宜采用平衡分析法，建立库存平衡关系或制定能源平衡表、资产负债表等。

- 集装箱码头库场堆存运用指标；

- 能源消耗统计指标；

- 经营绩效指标。

- （资料性附录）
集装箱标准箱折算系数

集装箱标准箱折算系数见表A.1。

表 A.1 集装箱标准箱折算系数

| 集装箱公称长度/ft | 数量 | 折算TEU数量 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0.50 |
| 20 | 1 | 1.00 |
| 35 | 1 | 1.75 |
| 40 | 1 | 2.00 |
| 45 | 1 | 2.25 |
| 注：1 ft =304.8 mm。 |  |  |

- （资料性附录）
标准煤换算系数及CO2排放系数

各种能源标准煤换算系数及CO2排放系数见表B.1。

表 B.1 各种能源标准煤换算系数及CO2排放系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | 碳氧化率 | CO2排放系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤（一般烟煤） | 20908 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg | 0.94 | 1.9003 kg-CO2/kg |
| 焦炭 | 28435 kJ/kg | 0.9714 kgce/kg | 0.93 | 2.8604 kg-CO2/kg |
| 原油 | 41816 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg | 0.98 | 3.0202 kg-CO2/kg |
| 燃料油 | 41816 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg | 0.98 | 3.1705 kg-CO2/kg |
| 汽油 | 43070 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg 0.73×1.4714 kgce/L | 0.98 | 2.9251 kg-CO2/kg |
| 煤油 | 43070 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg | 0.98 | 3.0179 kg-CO2/kg |
| 柴油 | 42652 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg | 0.98 | 3.0959 kg-CO2/kg |
| 液化石油气 | 50179 kJ/kg | 1.7143 kgce/kg | 0.98 | 3.1013 kg-CO2/kg |
| 炼厂干气 | 46055 kJ/kg | 1.5714 kgce/kg | 0.98 | 3.0119 kg-CO2/kg |
| 油田天然气 | 38931 kJ/m3 | 1.3300 kgce/m3 | 0.99 | 2.1622 kg-CO2/m3 |
| 注：1、低（位）发热量等于29307千焦（kJ）的燃料，称为1千克标准煤（1 kgce）。 2、上表前两列来源于《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008） 3、上表后两列来源于《省级温室气体清单编制指南》（发改办气候[2011]1041号） |  |  |  |  |

_________________________________