| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/      XXXX—XXXX

港口安防识别系统技术要求

Port security identification system technical requirements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统构成	2

5  一般要求	3

6  数据采集	3

7  数据传输和存储	3

8  数据识别	4

9  指挥控制与显示	5

10  预警与联动	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：宁波港信息通信有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海海事大学、上海虹口数字航运创新中心、上海航研运输咨询服务有限公司。

本文件主要起草人：黄昂涛、王强、夏侃、徐凯、郭胜童、乔耿嘉、滕雷斌、王汉君、夏超俊、段雪妍、常柱、赵笛、真虹、陈荣、梅浪奇、周涵、吴高德、鲍朝前。

港口安防识别系统技术要求

范围

本文件规定了港口安防识别系统的构成、一般要求、数据采集、数据传输和存储、数据分析与识别、指挥控制与显示、预警与评价联动的要求。

本标准适用于各类港口利用港口安防识别系统实现港口人员、车辆、船舶、货物等多个方面的安全防范与管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50396 出入口控制系统工程设计规范

GB 20815 视频安防监控数字录像设备

GB/T 35960.5 信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范

GB/T 34316 港口安全防范系统技术要求

GA/T 1127 安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T 1782 安防人脸识别应用系统技术要求

GA/T 1390 公安视频图像信息应用系统 视音频信息存储技术要求

JT/T 1178.1 港口危险货物集装箱堆场安全监控系统技术要求 第1部分：基本要求

JT/T 1280 港口危险货物安全监管信息系统数据交换规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

识别准确率 system correct recognition rate

系统正确识别的次数与总识别次数的比例。

采集精度 acquisition precision

衡量监控动态视频或静态图像画面质量、细节还原能力的核心指标。动态视频采集精度主要由分辨率、帧率、码率等多因素共同决定。静态图像采集精度主要由分辨率决定。

响应时间response time

从系统检测到异常事件到发出预警信号并完成相关处置操作的时间。

漏报率：false negative rate

- 实际发生的异常事件未被系统检测并发出预警的次数与实际发生的异常事件数量的比例。

误报率：false positive rate

- 系统将正常事件误判为异常事件并发出预警的次数与系统发出预警次数的比例。

联动响应时间linked response time

系统识别到风险后，触发预设联动逻辑（如报警、设备控制、资源调度等）的全流程时间间隔。

系统构成

港口安防识别系统包括前端感知设备、数据传输和存储设备、数据分析与识别平台、指挥控制与显示平台、预警与联动平台，具体构成如图1所示。

港口安防识别系统构成图

一般要求

稳定性

系统中的所有设备均要保证稳定可靠的质量，确保设备在恶劣的港口环境（如高温、高湿、盐雾、大风等）下能长期24小时连续稳定运行。

容错能力

系统需具备在复杂环境干扰（如高盐雾、强电磁、极端天气等）、设备故障（如传感器失效、网络中断等）、数据异常（如误识别、漏识别等） 等情况下，仍能维持核心安防功能、避免安全漏洞的能力。

恢复能力

系统需具备在故障排除或中断结束后，快速恢复至正常状态，且不丢失关键识别数据的能力。

系统操作界面简单友好

系统的操作界面应简洁明了、易于上手，具备直观的图形化界面和操作指引，方便安保管理人员进行操作。

支持远程运维

支持远程对系统进行监控、配置、升级、维护等操作，减少现场维护的工作量和成本，提高系统的运维效率。

数据采集

前端感知设备类型

前端感知采集设备包括：照相机、视频监控摄像机（包括但不限于具备智能识别、夜视、热成像等功能的摄像机）、传感器（包括但不限于入侵检测、烟雾、温度、红外检测、粉尘颗粒物等传感器）、RFID射频识别设备、GPS定位设备等。

前端感知设备覆盖范围

前端感知设备需全方位覆盖港口的码头、堆场、航道、闸口、仓库等重要区域，确保任何异常行为和事件都能被及时捕捉到。

采集数据类型与格式

视频数据采用 H.264或H.265 编码格式进行采集和存储，低光等恶劣环境场景优先采用H.265 编码。

图像数据可采用JPEG、PNG 等格式进行采集和存储。

传感器采集的数据类型多样，这些数据可经过模数转换，转换为数字信号进行处理和存储。

采集精度

视频采集精度要求分辨率不低于400万像素，帧率不低于每秒 25 帧，以保证视频图像的连续性和实时性。

图像采集精度要求分辨率不低于400万像素。

不同类型的传感器需根据具体的应用场景和安全要求设置相应的采集精度要求。

数据传输和存储

数据传输

数据传输通道包括有线网络（如光纤、网线）和无线网络（如 4G/5G、Wi-Fi）。

数据传输协议根据实际场景要求，可采用实时流协议（RTSP）、实时传输协议（RTP）、网页实时通信协议（WebRTC）等。

数据存储

数据存储可采用磁盘阵列、云存储等大容量存储设备进行循环存储。

数据存储时间根据港口的安全管理要求和相关法规规定，通常不少于 3 个月，以便查询、分析和追溯。

应对存储数据进行分类和索引，便于数据管理和检索。

外部数据对接

      - 系统需设置外部数据接口，实现与港口内外其他信息系统的信息对接和协同。

数据加密

敏感数据需采用加密协议进行加密传输，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

存储数据需采用磁盘加密技术或文件级加密技术，保护数据在存储状态下的安全性，即使存储设备丢失或被盗，数据也难以被破解和读取。

网络安全

      - 系统需构建网络安全主动防御体系，杜绝数据泄露、系统被入侵、识别功能中断等网络安全事件发生。

数据分析与识别

数据分析

系统能够基于智能分析算法，准确识别人员、车辆、船舶、货物等目标的身份信息，并及时做出正确与否的判断。

系统能够基于智能分析算法，对监测目标的行为进行分析，判断是否存在异常行为，并及时发出警报信号。

系统能够对采集到的数据进行深度分析，生成各类统计报表和趋势分析图表，为港口的安全管理、运营调度等提供决策支持。

识别准确率

一般情况下，人脸和车辆识别准确率应达到 98% 以上。

货物识别准确率可根据具体的识别任务和要求而定，一般应在 90% 以上。

对于一些关键区域和重要目标的识别，识别准确率可根据需要制定更高要求。

漏报率应低于 1%，误报率应低于 5%。

识别速度

系统需要具备快速的识别能力，以满足港口高效运营的需求。

在车辆进出港口的门禁系统中，车辆识别的速度应在 1-2 秒内完成，确保车辆能够快速通行，不影响港口的交通流量。

在人员通行控制场景中，人脸识别的速度应在 1-3 秒内，保证人员能够顺畅地通过安检通道。

指挥控制与显示

指挥控制

指挥控制包括指挥控制操作台和应急指挥调度系统。

指挥控制操作台需配置语音调度台，支持广播喊话和分组通话。

应急指挥调度系统内置应急预案库，事件发生时可快速调取对应预案，生成事件处置清单。

显示

显示设备包括监控中心大屏幕、安保人员办公电脑显示器和手持移动终端显示器。

监控中心大屏幕需支持多屏联动，可以通过视频矩阵或图像处理器进行画面的切换、分割和组合。

安保人员办公电脑可以根据其职责和分工，定制显示特定监控内容。

安保人员手持移动终端可查看实时监控画面、接收报警信息，并进行一些简单的安防操作。

预警与联动

预警功能

系统需具备预警功能。当系统识别到风险或异常情况时，可及时触发预警功能，实现主动防御。

预警方式

      - 预警方式包括声音报警、灯光闪烁、手机短信、电子邮件等。

联动功能

      - 系统需具备联动功能。当系统预警后，无需人工干预，即可自动触发预设联动逻辑（如报警、设备控制、资源调度等），快速控制风险扩散。

联动响应时间

      - 一般情况下，联动响应时间应不超过3秒。涉及到人员生命安全和运营安全的紧急情况下，联动响应时间应不超过1 秒。