| ICS | 53.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R46 |

中国港口协会团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求

Technical requirements for anti-collision device of large crane traveling mechanism of shore container crane

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统构成	1

5 一般要求	1

6 技术要求	2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：交通运输部天津水运工程科学研究所、天津港股份有限公司、天津港第二集装箱码头有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司。

本文件主要起草人：詹水芬、黄文栋、卢琳琳、任伟、李阳、范景民、佟雪峰、董席亮、牟宗鹏、陈月木、贾鹏宇、车江、暴公力、姚天宇、王艳明

岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求

范围

本文件规定了岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的装置构成、一般要求、技术要求。

本文件适用于岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的设计和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3811 起重机设计规范

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范

GB/T 15361 岸边集装箱起重机

GB/T 20271 信息系统通用安全技术要求

GB/T 21920 岸边集装箱起重机安全规程

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 25070 信息系统等级保护安全设计技术要求

JT/T 90 港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求

JT/T 1485.1 自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机

T CPHA 18 电动式集装箱空箱堆高机电气驱动系统技术要求

T CPHA 20 集装箱起重机远程控制F5G网络系统技术要求

T CPHA 22 岸边集装箱起重机传动部件振动监测系统技术要求

与正文所提及内容对应

术语和定义

自动化岸边集装箱起重机 automated quayside container crane

在集装箱码头前沿作业，通过各机构自动运行或远程控制运行，能够使其沿岸边移动，以及使吊具对准船舶或水平运输设备上的货位，进行自动装卸作业的集装箱起重机。

旁路模式 bypass mode

通过钥匙或密码暂时使防碰撞装置安全防护动作失效的模式。

装置构成

岸边集装箱起重机（以下简称“岸桥”）大车行走机构防碰撞装置（以下简称“防碰撞装置”）应能防止两台在同一轨道运行的岸桥碰撞、防止岸桥与轨道上的障碍物（车辆、人以及其他可能影响大车行走安全的障碍物）碰撞。

岸桥大车行走机构防碰撞装置包括测距防撞装置、机械限位装置和碰撞缓冲器。示意图见图1。

图1 岸桥大车行走机构防碰撞装置示意图

标引序号说明：

1——大车下横梁

2——行走轮

3——测距防撞装置

4——机械限位装置

5——碰撞缓冲器

6——碰撞缓冲器安全装置

测距防撞装置的测距传感器可采用的技术包括但不限于机器视觉技术、雷达技术等。

### 一般要求

防碰撞装置可适用环境温度应为-30℃~+45℃。最大相对湿度应不大于95%(有凝露、盐雾)。

防碰撞装置应具有安全防护动作，避免岸桥发生碰撞的风险。

防碰撞装置安装与布置不应影响岸桥的安全可靠运行。

防碰撞装置的所有硬件设施外壳防护等级应不低于IP65,并符合GB/T4208的规定。

防碰撞装置应能在 GB/T15361规定的作业环境条件下有效防腐。含铁的部件，包括外壳，均应做好防止生锈的防护措施。

人工操作岸桥应设置机械防撞限位器、碰撞缓冲器，自动化岸桥还应安装测距防撞装置。

自动化岸桥四个门腿侧均应安装测距防撞装置。

机械防撞限位器应在岸桥行走方向各安装1个，宜安装岸桥海侧两个门腿上。

岸桥的四个门腿侧均应安装碰撞缓冲器，碰撞缓冲器应安装防止撞人的安全装置。

测距防撞装置应实时检测大车行走机构运行轨道方向的障碍物（包括但不限于其他机械设备、人员或固定障碍物），并根据距离分级别触发报警、自动减速或停机的功能。

正常作业时测距防撞装置不应开启旁路模式。确需开启旁路模式时必须通过有效授权。

测距防撞装置、机械限位装置的信号应接入岸桥控制系统，并根据实际情况控制岸桥实现减速、报警、停车等功能。

机械防撞限位器被触发后应具备急停功能。

测距防撞装置应具备在雨、雪、雾等特殊天气下识别障碍物、保障安全防护的能力。

技术要求

防碰撞装置的技术规格应与岸桥的设计及安全使用兼容。防碰装置启动后，不能对岸桥的操作产生不良影响。

防碰撞装置安全防护动作的响应时间应不大于500ms。

防碰撞装置的安全防护动作触发后，其信号应传输到司机室并报警提示。自动化岸桥应传输到远控室，推送至相应的操作台并报警提示。

测距防撞装置

测距传感器

测距传感器应具有良好的抗干扰能力，能实时准确获取信号。

测距传感器应冗余配置，且信号应互相独立，确保单一故障不影响大车行走机构防碰撞功能。

测距传感器应具备故障自检和报警功能，报警信号应传输到司机室并报警提示。自动化岸桥应传输到远控室，推送至相应的操作台并报警提示。

测距传感器的扫描距离沿大车运行方向不应小于30m。

报警系统

报警系统应具备现场声、光报警功能，以便及时提示相关人员。

报警系统设备应符合有关国家标准、行业标准的要求和相关管理规定的要求。

机械防撞限位

极限防撞限位应实现避免两台相邻岸桥碰撞的功能。

机械防撞限位应具备通过限制大车行走机构移动范围的功能。

机械防撞限位应保证大车行走机构在其运动的极限位置时，能切断前进的动力源。

机械防撞限位的机械寿命应不少于1×106次操作。

碰撞缓冲器

碰撞缓冲器应实现岸桥与相邻岸桥或端部止挡装置碰撞缓冲功能。

应与另一台岸桥或轨道端部的止挡装置相匹配，保证岸桥平稳地停止。

参考文献

[1]GB/T 3811 起重机设计规范

[2]GB 6067.1 起重机械安全规程第1部分:总则.