港口协会团体标准

《岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求》编制说明

# 一、工作简况

1、任务来源

2024年11月，中国港口协会下达了关于《2024年度中国港口协会团体标准化计划（第二批）》的通知，本标准《岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求》计划编号为2024-31。

2、主要起草人及其所做的工作

起草单位：本标准的归口单位为中国港口协会，起草单位为交通运输部天津水运工程科学研究所、天津港股份有限公司、天津港第二集装箱码头有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司。

标准起草负责人：詹水芬

| 起草人 | 单位 | 承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| 詹水芬 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 负责标准编写、审核和现场验证工作 |
| 黄文栋 | 天津港股份有限公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 卢琳琳 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 任伟 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 李阳 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 范景民 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第4章编写工作 |
| 佟雪峰 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第4章编写工作 |
| 董席亮 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 牟宗鹏 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 陈月木 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 贾鹏宇 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 参与标准第6章编写工作 |
| 车江 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 暴公力 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 姚天宇 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 王艳明 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |

3、主要工作过程

为了确保标准内容制定的准确性、实用性，充分反映实际情况、提高岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术水平，保证标准内容科学、合理，标准起草组主要开展了以下工作：

（1）成立标准起草组

2025年1月，成立标准起草组，明确责任分工，着手编制标准大纲，明确研究思路和标准编制框架。

（2）标准调研

2025年1月-2025年12月，标准起草组通过实地调研、电话访问、资料查询等方式对天津、辽宁、江苏、浙江、广东、广西等地港口企业岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的设置和运行实际情况进行了调研，与各港口企业就岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置设置及管理经验进行了充分的交流。

（3）标准草案

根据调研掌握的资料，本着科学性和可操作性的原则，于2025年12月底，完成了本标准草案的起草工作。

4、相关单位的编制能力

本标准的第一起草单位交通运输部天津水运工程科学研究所、天津港股份有限公司、天津港第二集装箱码头有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司，各单位在各自领域具备突出的编制能力。

交通运输部天津水运工程科学研究所作为交通运输部直属的综合性科研机构，长期深耕港口水运工程与装备安全领域，在行业内具有广泛的学术影响力和权威地位。近年来，该所承担了多项国家级、省部级港口安全与标准化研究课题，积累了深厚的科研基础和技术储备。在标准编制方面，参与了GB/T 39652.3-2021《危险货物运输应急救援指南 第3部分：救援距离系》国家标准的编制，牵头《港口装卸机械防风预警监测技术要求》《港口常压储罐重大危险源在线监测技术要求》等中国港口协会团体标准的起草工作，熟悉标准化文件的编制规则与流程，具备从技术研究到标准转化的成熟经验，为本标准的技术把关和质量提升提供了坚实保障。

天津港股份有限公司作为我国北方最大的综合性港口运营主体，拥有丰富的岸桥设备管理与安全运行经验。其下辖多个集装箱码头，长期开展岸桥大车防碰撞装置的选型、安装、调试与运维工作，积累了大量的现场应用数据和实践案例，能够准确提炼出符合实际作业需求的技术指标。天津港第二集装箱码头有限公司是全球首个“智慧零碳”码头的运营单位，在自动化、智慧化港口建设方面走在前列。该公司在自动化岸桥的远程操控、传感器融合、系统集成等方面拥有前沿实践，为本标准中测距防撞装置的冗余配置、信号接入、旁路模式管理等先进条款的制定提供了宝贵的创新经验。辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司位于我国北方重要沿海港口，其作业环境具有冬季低温、盐雾腐蚀等典型特征。该公司在极端工况下保障设备稳定运行、防碰撞装置的环境适应性改造等方面积累了成熟经验，为本标准中关于适用温度、防护等级、防腐措施等条款的设定提供了重要依据。

综上，四家单位分别从科研引领、规模化运营、智慧化创新、环境适应性保障等维度形成了优势互补，共同为本标准的科学性、先进性与实用性提供了全方位支撑。

# 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

1、规范性原则

标准编制按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，使该标准更加规范。

2、一致性原则

本标准与《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、GB/T 3811《起重机设计规范》、GB/T 4208《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 6587《电子测量仪器通用规范》、GB/T 15361《岸边集装箱起重机》、GB/T 20271《信息系统通用安全技术要求》、GB/T 21920《岸边集装箱起重机安全规程》、GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 25070《信息系统等级保护安全设计技术要求》、JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》、JT/T 1485.1《自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机》等标准规范的要求保持一致。

3、适用性原则

本标准在广泛调研的基础上，遵循岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术实践要求，强化、规范岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置基本构成、一般要求、技术要求等，有助于保障港口企业岸边集装箱起重机安全运行。

（二）主要内容

本标准主要内容包括三个方面：一是岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置构成；二是岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置一般要求；三是岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求。

1、标准的适用范围

本文件规定了岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的构成、一般要求和技术要求。

本文件适用于岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的设计和使用。

2、规范性引用文件

本部分基于本标准中所阐述和规范的内容，对所引用的标准、规范等内容和引用原则进行了描述。

3、术语和定义

本标准界定了岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的术语和定义。通过明确相关名词术语减少歧义，使标准更容易理解和执行。

4、装置构成

本部分解释了岸边集装箱起重机（在标准中简称“岸桥”）大车行走机构防碰撞装置的功能，主要是防止两台在同一轨道运行的岸桥碰撞、防止岸桥与轨道上的障碍物碰撞，包括测距防撞装置、机械限位装置和碰撞缓冲器。

5、一般要求

本部分从使用环境条件、外壳防护要求、不同类型的防碰撞装置组合安装要求、自动化岸桥的防碰撞装置安装要求、测距防碰撞装置的功能等方面提出要求。

关于5.6条的说明：人工操作的岸桥在大车运行时除了司机以外，一般会有相应的地面人员配合，因此安装机械防撞限位器（防止两台岸桥碰撞的机械装置，一旦触发大车行走机构会立即停车）、碰撞缓冲器（在发生碰撞以后吸收一部分碰撞能量，降低损失）；而自动化岸桥采用无人化作业，因此需要在人工岸桥的基础上增加测距防撞装置，检测岸桥行走方向的障碍物（包括但不限于人、车辆、异物等），从而增加一层保护功能。

关于5.7条的说明：自动化岸桥的测距防撞装置在四个门腿侧都需要安装，实现行走方向双侧障碍物的检测。

关于5.8条的说明：机械防撞限位器一般在行走方向的门腿上各安装1个，现场基本都安装在海侧。

关于5.10条至5.14条的说明：对于自动化岸桥的测距防撞装置，明确了其功能要求、信号传输要求和特殊天气的识别能力要求等。

6、技术要求

本部分将大车行走机构防碰撞装置分为测距防撞装置、机械防撞限位、碰撞缓冲器三类，分别明确了相关的技术的要求。

关于6.3条的说明：各类防碰撞装置的安全防护动作触发后都需要及时将信号传输到司机，人工操作的岸桥直接传输到司机室，自动化岸桥应传输到远控室并推送至相应的操作台。

关于6.4.1.3条的说明：测距防撞装置采用的主要技术方式包括雷达、毫米波雷达、激光雷达等，测量大车轨道运行方向的障碍物与岸桥的距离，主要用于自动化岸桥，因此需具备故障自检和报警功能，避免因设备故障导致的检测失灵问题。

关于6.4.1.4条的说明：根据调研结果，目前各个港口的测距传感器扫描距离一般在30m以上。

关于6.5.3条的说明：机械防撞限位主要通过在其运动的极限位置切断前进的动力源来实现防碰撞的。

关于6.5.4条的说明：根据调研结果，目前各个港口的机械防撞限位的机械寿命设计参数为不少于1×106次操作。

关于6.6.2条的说明：碰撞缓冲器除了要与另一台岸桥相匹配外，还应与轨道端部的止挡装置匹配。

# 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

港口是国民经济发展的“晴雨表”和“压舱石”，也是链接全球贸易的关键枢纽。据统计，2024年我国海港城市港口经济增加值已高达6.7万亿元，沿海港口每万吨货物吞吐量可创造GDP约194万元，每亿元建设资金投入可实现近万人就业。作为水陆交通的咽喉，港口不仅承载着国家能源与物资供应链的安全，更是推动区域经济协同发展、参与全球竞争的核心战略资源。

岸边集装箱起重机（岸桥）作为港口装卸作业的核心装备，被誉为“钢铁巨臂”，其运行效率直接决定了港口的吞吐能力。在港口向自动化、智能化转型的当下，岸桥的单机效率和作业连续性至关重要。然而，岸桥的大车行走机构（负责岸桥在轨道上水平移动）在高速运转中面临着严峻的安全挑战。由于港口作业环境复杂、设备密集，一旦大车行走机构发生误判或失控，极易引发两台同轨运行的岸桥相互碰撞，或岸桥与轨道内的集卡、场桥等障碍物碰撞，导致严重的机损事故甚至人身伤亡。

在过往的作业案例中，由于防碰撞装置性能不一或缺乏统一规范，因操作视线盲区、响应迟滞或极端天气影响导致的碰撞事故时有发生。例如，行业内曾发生因外集卡违章突然插入轨道，导致正在行进的岸桥避让不及相撞的严重机损事故。这些事故不仅造成巨额财产损失、中断码头生产，更对一线作业人员的生命安全构成直接威胁。

当前，行业内关于岸桥大车防碰撞装置的产品规格、功能等级、安装规范及测试方法尚缺乏统一且权威的技术依据，导致市场上产品质量参差不齐，用户选型无所适从，“防碰撞”在实际应用中常大打折扣。

《岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求》团体标准明确防碰撞装置的探测精度、响应速度、环境适应性（如温度、抗干扰）及自诊断功能等核心技术指标，为产品的设计、使用提供科学依据，引导行业从“有无”向“优劣”跨越。通过标准化手段强制提升装置的安全冗余和可靠性，有效消除大车行走时的视觉盲区和操控延时，实现从“被动撞击”到“主动防护”的转变，从根本上遏制同轨碰撞及撞障事故的发生，保障港区人员与设备安全。

综上所述，本标准的制定是应对港口大型装备智能化、安全化发展需求的必要举措，它将通过技术标准化手段，将安全生产的“被动防守”转化为“主动技防”，对于提升我国港口装备的国际竞争力、护航国民经济大动脉具有显著的经济效益和社会效益。

# 四、与现行有关法律法规和强制性标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的要求，与GB/T 3811《起重机设计规范》、GB/T 4208《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 6587《电子测量仪器通用规范》、GB/T 15361《岸边集装箱起重机》、GB/T 20271《信息系统通用安全技术要求》、GB/T 21920《岸边集装箱起重机安全规程》、GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 25070《信息系统等级保护安全设计技术要求》、JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》、JT/T 1485.1《自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机》等标准规范的要求保持一致。

# 五、重大意见分歧的处理结果和依据

无。

# 六、标准性质（强制性、推荐性）的建议

《岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置技术要求》的制定目的是为岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的设计和使用提供技术指导，保障港口企业岸边集装箱起重机安全运行。考虑到各港口设备条件差异和现有系统升级改造的渐进性，建议本标准定义为推荐性标准。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准主要规定了岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的技术要求。标准发布后，需要进行广泛的宣贯和培训，使港口企业及时掌握新标准，对本标准有正确的、统一的理解，便于本标准的操作、实施，以进一步规范岸边集装箱起重机大车行走机构防碰撞装置的设计和使用要求。

# 八、其他应予说明的事项

无。

标准起草小组

2026年2月