| ICS | 53.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R46 |

中国港口协会团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

岸边集装箱起重机防风装置技术要求

Technical requirements for windproof device of shore container crane

（本草案完成时间：2025年2月）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 装置分类	1

5 一般要求	2

6 技术要求	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：交通运输部天津水运工程科学研究院、天津港股份有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司、天津港第二集装箱码头有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司。

本文件主要起草人：胡艳华、杨成良、吕建宇、马云驰、王宇、于立臣、张进、李沛泽、王飞、李思辰、张栋栋、暴公力、马文宇、周朝丰、岑琪、张连磊、张磊、张锋锋

岸边集装箱起重机防风装置技术要求

范围

本文件规定了岸边集装箱起重机防风装置的分类、一般要求、技术要求。

本文件适用于岸边集装箱起重机防风装置的选择和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3811 起重机设计规范

GB/T 15361 岸边集装箱起重机

GB/T 21920 岸边集装箱起重机安全规程

GB/T 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 6587 电子测量仪器通用规范

GB/T 20118 钢丝绳通用技术条件

JT/T 90 港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求

JT/T 1485.1 自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机

JTS 310 港口设施维护技术规范

JGJ82 钢结构高强度螺栓连接技术规程

术语和定义

JTT 90界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 自动化岸边集装箱起重机 automated quayside container crane

- 在集装箱码头前沿作业，通过各机构自动运行或远程控制运行，能够使其沿岸边移动，以及使吊具对准船舶或水平运输设备上的货位，进行自动装卸作业的集装箱起重机。

- 注：包括自动化单小车岸边集装箱起重机和自动化双小车岸边集装箱起重机。

装置分类

岸边集装箱起重机（以下简称“岸桥”）应配备防滑移和防倾覆的防风装置，其中防滑移装置包括但不限于锚碇插板（插销或钩）、夹轨器、夹轮器、铁楔、大车驱动装置制动器、防爬器、顶轨器，防倾覆装置包括但不限于防风拉索、防风拉杆。示意图见图1、图2。

岸桥应配备防风预（警）报装置，具备风速监测、记录和报警功能。

图1 岸桥防滑移装置示意图

标引序号说明：

1——锚碇插板（插销或钩）

2——铁楔

3——夹轨器

4——夹轮器

5——制动器

6——防爬器

7——顶轨器

8——轨道

9——锚碇支座

图2 岸桥防倾覆装置示意图

标引序号说明：

1——防风拉索（杆）

2——防风拉索（杆）支座

3——轨道

  - 一般要求

防风装置的配备和设置应符合GB/T3811和JT/T90规定，在设防风速下，应确保岸桥不发生滑移和倾覆。

防风装置应按岸桥型号及防风位置进行分类标识和编号。标识应清晰耐用，编号应具备一定的规则，且与相应的岸桥对应。

防风装置应始终保持良好的使用状态。防滑移装置应定期进行防风拉力测试，测试周期不大于一年。

在发生控制信号中断等异常情况时，制动器、夹轮器等应具备自夹紧功能，保证岸桥的抗风能力。

防风装置的安装、布置与改造不应影响岸桥的安全可靠运行。

防倾覆装置的连接应安全可靠。采用钢丝绳(链条)或高强度螺栓连接时应分别符合GB/T20118、JGJ82的规定。

防风预（警）报装置应符合JT/T90规定，并具备数据回传功能，数据应回传至司机室，并实时显示。自动化岸桥应回传至相应远控台。数据存储不低于15d。

风速仪应定期检测，保证其功能完好有效。

岸桥在条件允许的情况下宜配备防风自锁装置、超声波风速仪等。

技术要求

防风装置的安装与使用应符合当地环境使用条件。

在岸桥两条轨道上应均衡配置有效的防滑移装置。

自动化岸桥防风装置应能在GB/T15361规定的作业环境条件下有效防腐。含铁的部件，包括外壳，均应做好防止生锈的防护措施。

采用电力驱动的防风装置的所有硬件设施外壳防护等级应不低于IP65，并符合GB/T4208的规定。

岸桥风速监测装置应符合GB6067的规定，自动化岸桥的远程操控台应具备风速信息显示、报警功能。

防滑移装置

锚碇插板（插销或钩）紧固方式应符合JT/T90规定。

电动锚碇装置宜具备一键自动锚碇功能，锚碇完成时间不大于180s。

电动锚碇装置应冗余配置，当远程操控功能失效时，可切换人工操作。

在未使用锚碇和拉索（杆）时，其它防风装置的配备应满足JT/T90的要求。

制动器应具有良好的制动功能。

制动器的打开时间0.5-1s；液压夹轮器夹紧完成时间6-8s；夹轨器打开完成时间不大于10s，夹紧完成时间4-12s。

岸桥配置的制动器数量和相应的制动力矩，应满足在35m/s（沿海港口码头）或30m/s（内河港口码头）沿轨道方向作用下顺风行驶能够有效制动。

防倾覆装置

电动拉杆宜具备一键操作功能，操作完成时间不大于180s。

电动拉杆装置应冗余配置，当远程操控功能失效时，可切换人工操作。

防风预（警）报装置

防风预（警）报装置宜设置应急电源，应急电源供电时长不低于30min。

风速仪的风速识别精度应不低于0.1m/s。

参考文献

[1] 交办水(2018)93号 交通运输部办公厅关于印发《港口大型机械防阵风防台风安全工作指南》的通知[S].

[2]GB/T 28591《风力等级》[S].