港口协会团体标准

《岸边集装箱起重机防风装置技术要求》编制说明

# 一、工作简况

1、任务来源

2024年11月，中国港口协会下达了关于《2024年度中国港口协会团体标准化计划（第二批）》的通知，本标准《岸边集装箱起重机防风装置技术要求》计划编号为2024-32。

2、主要起草人及其所做的工作

起草单位：本标准的归口单位为中国港口协会，起草单位为交通运输部天津水运工程科学研究所、天津港股份有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司、天津港第二集装箱码头有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司。

标准起草负责人：詹水芬

| 起草人 | 单位 | 承担的工作 |
| --- | --- | --- |
| 胡艳华 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 负责标准编写、审核和现场验证工作 |
| 杨成良 | 天津港股份有限公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 吕建宇 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 马云驰 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 王宇 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 负责标准编写和现场验证工作 |
| 于立臣 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第4章编写工作 |
| 张进 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第4章编写工作 |
| 李沛泽 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 王飞 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 李思辰 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 参与标准第5章编写工作 |
| 张栋栋 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第5章编写工作 |
| 暴公力 | 辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 马文宇 | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 周朝丰 | 宁波舟山港股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 张连磊 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 张磊 | 天津港股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |
| 张锋锋 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 参与标准第6章编写工作 |

3、主要工作过程

为了确保标准内容制定的准确性、实用性，充分反映实际情况、提高岸边集装箱起重机防风装置技术水平，保证标准内容科学、合理，标准起草组主要开展了以下工作：

（1）成立标准起草组

2025年1月，成立标准起草组，明确责任分工，着手编制标准大纲，明确研究思路和标准编制框架。

（2）标准调研

2025年1月-2025年12月，标准起草组通过实地调研、电话访问、资料查询等方式对天津、辽宁、江苏、浙江、广东、广西等省市的港口企业岸边集装箱起重机防风装置的设置和运行实际情况进行了调研，与各港口企业就岸边集装箱起重机防风装置设置及管理经验进行了充分交流。

（3）标准草案

根据调研掌握的资料，本着科学性和可操作性的原则，于2025年12月底，完成了本标准草案的起草工作。

4、相关单位的编制能力

本标准的第一起草单位交通运输部天津水运工程科学研究所、天津港股份有限公司、辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司、天津港第二集装箱码头有限公司、宁波舟山港股份有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司，各单位在各自领域具备突出的编制能力。

交通运输部天津水运工程科学研究所作为交通运输部直属的综合性科研机构，长期深耕港口水运工程与装备安全领域，在行业内具有广泛的学术影响力和权威地位。近年来，该所承担了多项国家级、省部级港口安全与标准化研究课题，积累了深厚的科研基础和技术储备。在标准编制方面，参与了GB/T 39652.3-2021《危险货物运输应急救援指南 第3部分：救援距离系》国家标准的编制，牵头《港口装卸机械防风预警监测技术要求》《港口常压储罐重大危险源在线监测技术要求》等中国港口协会团体标准的起草工作，熟悉标准化文件的编制规则与流程，具备从技术研究到标准转化的成熟经验，为本标准的技术把关和质量提升提供了坚实保障。

天津港股份有限公司作为我国北方最大的综合性港口运营主体，拥有丰富的岸边集装箱起重机设备管理与安全运行经验。其下辖多个集装箱码头，长期开展岸边集装箱起重机防风装置的选型、安装、调试与运维工作，积累了大量的现场应用数据和实践案例，能够准确提炼出符合实际作业需求的技术指标。

天津港第二集装箱码头有限公司是全球首个“智慧零碳”码头的运营单位，在自动化、智慧化港口建设方面走在前列。该公司在自动化岸桥的远程操控、传感器融合、系统集成等方面拥有前沿实践，为本标准中防倾覆装置的冗余配置、一键操作等先进条款的制定提供了宝贵的创新经验。

辽港控股（营口）有限公司集装箱码头分公司位于我国北方重要沿海港口，其作业环境具有冬季低温、盐雾腐蚀等典型特征。该公司在极端工况下保障设备稳定运行、防风装置的环境适应性改造等方面积累了成熟经验，为本标准中关于适用温度、防护等级、防腐措施等条款的设定提供了重要依据。

宁波舟山港股份有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司位于我国南方重要沿海港口，其地理位置会受到台风等极端天气影响。公司在极端天气影响下，防风装置的选型、环境适应性改造等方面积累了成熟经验，为本标准中关于防风装置的配置等条款设定提供了重要依据。

上海振华重工（集团）股份有限公司是岸边集装箱起重机重要生产商，其在防风装置的设置上具有丰富的经验，为本标准中关于防风装置的配置、技术要求等条款设定提供了重要依据。

综上，七家单位分别从科研引领、规模化运营、智慧化创新、环境适应性保障等维度形成了优势互补，共同为本标准的科学性、先进性与实用性提供了全方位支撑。

# 二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

1、规范性原则

标准编制按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，使该标准更加规范。

2、一致性原则

本标准与《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、GB/T 3811《起重机设计规范》、GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 15361《岸边集装箱起重机》、GB/T 21920《岸边集装箱起重机安全规程》、GB/T 25070《信息系统等级保护安全设计技术要求》、JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》、JT/T 1485.1《自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机》等标准规范的要求保持一致。

3、适用性原则

本标准在广泛调研的基础上，遵循岸边集装箱起重机防风装置技术实践要求，强化、规范岸边集装箱起重机防风装置分类、一般要求、技术要求等，有助于保障港口企业岸边集装箱起重机安全运行。

（二）主要内容

本标准主要内容包括三个方面：一是岸边集装箱起重机防风装置分类；二是岸边集装箱起重机防风装置一般要求；三是岸边集装箱起重机防风装置技术要求。

1、标准的适用范围

本文件规定了岸边集装箱起重机防风装置的分类、一般要求和技术要求。

本文件适用于岸边集装箱起重机防风装置的选择和使用。

2、规范性引用文件

本部分基于本标准中所阐述和规范的内容，对所引用的标准、规范等内容和引用原则进行了描述。

3、术语和定义

本标准界定了岸边集装箱起重机防风装置的术语和定义。通过明确相关名词术语减少歧义，使标准更容易理解和执行。

4、装置分类

本部分解释了岸边集装箱起重机（在标准中简称“岸桥”）防风装置的类型，主要是防滑移和防倾覆的防风装置、防风预（警）报装置。

5、一般要求

本部分从安装要求、装置配备、装置功能等方面提出要求。

关于5.3条的说明：根据调研结果，目前各港口为保障防滑移装置满足要求，每年至少开展一次拉力测试。

关于5.4条的说明：需要通过信号传输操作的防风装置，在信号中断时，应该具备自锁功能，保障安全。

关于5.5条至5.6条的说明：对于防风装置的安装、连接明确了具体要求。

关于5.7条至5.9条的说明：对于防风预（警）报装置，明确了其功能要求、信号传输要求和储存要求等。

6、技术要求

本部分对防滑移装置、防倾覆装置、防风预（警）报装置分别明确了相关的技术要求。

关于6.3条至6.4条的说明：对自动化岸桥防风装置的使用环境条件、外壳防护要求明确了要求。

关于6.6.2条至6.6.3条的说明：根据调研结果，配备电动锚碇装置的港口，操作完成时间不大于180s，且具备一键锚碇功能。

关于6.7条的说明：根据调研结果，目前配备电动拉杆的港口，其操作完成时间不大于180s，且具备一键锚碇功能。

关于6.8.2条的说明：根据调研结果，目前各个港口的风速仪识别精度不低于0.1m/s。

# 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

港口是连接国内外市场的重要枢纽，也是国家经济的重要支撑。我国约95%的对外贸易通过海运完成，港口承担着能源、原材料、集装箱等各类物资的转运任务。随着“一带一路”倡议深入推进和国内国际双循环格局加快形成，港口的战略地位更加突出。在我国集装箱码头规模不断扩大的同时，集装箱码头正加速向自动化、智能化转型。目前，全国已建成和在建的自动化集装箱码头超过50个，自动化码头数量和技术水平均居世界前列。自动化作业对设备可靠性和安全性提出更高要求，任何设备故障或安全事故都可能导致作业中断，造成巨大经济损失。

岸边集装箱起重机是集装箱码头的核心装备，其整机高度普遍超过70米，前伸距达60米以上，自重超千吨，受风面积大、重心高、轮压大，对风载荷极为敏感。因此岸边集装箱起重机的防风安全是码头安全管理的重中之重。一旦发生风灾事故，不仅设备本身损毁，还可能砸坏船舶、损坏码头设施、造成人员伤亡，导致港口长时间瘫痪。

目前，岸边集装箱起重机防风装置的配置、安装和维护缺乏统一的技术标准，各港口做法不一，存在装置配置不完善、技术参数不统一等问题，制约防风安全保障水平的提升。

《岸边集装箱起重机防风装置技术要求》团体标准明确防风装置的分类、响应时间、冗余设计、环境适应性等核心技术指标，为产品的设计、使用提供科学依据，引导行业从“有无”向“优劣”跨越。通过标准化手段强制提升装置的安全冗余和可靠性，系统规范岸边集装箱起重机防风装置的配置和技术要求对于提升码头作业本质安全水平、保障人员与设备安全、确保港口高效平稳运行具有至关重要的意义。

综上所述，本标准的制定是应对港口大型装备智能化、安全化发展需求的必要举措，它将通过技术标准化手段，提升大型装备的防风安全能力，对于提升我国港口装备的国际竞争力、护航国民经济大动脉具有显著的经济效益和社会效益。

# 四、与现行有关法律法规和强制性标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规的要求，与GB/T 3811《起重机设计规范》、GB/T 15361《岸边集装箱起重机》、

GB/T 21920《岸边集装箱起重机安全规程》、GB/T 6067.1《起重机械安全规程 第1部分：总则》、GB/T 4208《外壳防护等级（IP代码）》、GB/T 6587《电子测量仪器通用规范》、GB/T 20118《钢丝绳通用技术条件》、JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》、JT/T 1485.1《自动化集装箱起重机远程操控安全作业规程 第1部分：岸边集装箱起重机》、JTS 310《港口设施维护技术规范》、JGJ82《钢结构高强度螺栓连接技术规程》等标准规范的要求保持一致。

# 五、重大意见分歧的处理结果和依据

无。

# 六、标准性质（强制性、推荐性）的建议

《岸边集装箱起重机防风装置技术要求》的制定目的是为岸边集装箱起重机防风装置的分类和使用提供技术指导，保障港口企业岸边集装箱起重机防风安全。考虑到各港口设备条件差异和现有系统升级改造的渐进性，建议本标准定义为推荐性标准。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准主要规定了岸边集装箱起重机防风装置的技术要求。标准发布后，需要进行广泛的宣贯和培训，使港口企业及时掌握新标准，对本标准有正确的、统一的理解，便于本标准的操作、实施，以进一步规范岸边集装箱起重机防风装置的使用要求。

# 八、其他应予说明的事项

无。

标准起草小组

2026年2月