团 体 标 准

港口物流节点代码编制规则

Compilation Rules for Port Logistics Node Code

（征求意见稿）

编 制 说 明

标准起草组

2026年4 月 16日

目   录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	3

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	10

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	12

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	12

六、重大分歧意见的处理经过和依据	12

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	12

八、废止现行有关标准的建议	12

九、其他应予说明的事项	12

《港口物流节点代码编制规则》编制说明

# 一、工作简况

## （一）任务来源

团体标准《港口物流节点代码编制规则》是由上海海事大学为解决当前港口物流行业各节点编码规则不统一、信息交互不畅、管理效率待提升、行业协同困难等问题而提出，并由上海海事大学牵头编制的。

## （二）起草单位

标准编写主要由上海海事大学负责，协作单位主要为天津港(集团)有限公司、方舟智能港航口岸服务（青岛）有限公司、上海虹口数字航运创新中心、青岛远洋船员职业学院、上海航研运输咨询服务有限公司、嘉通易（青岛）信息科技有限公司。

## （三）主要起草人及其所做的工作

标准主要起草人有徐凯、郭胜童、兰鹏、徐珦、常柱、徐宁、张燕、真虹、张文轩。

起草人任务分工见表1.1。

表1.1 标准主要起草人任务分工

| 姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 从事专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐凯 | 上海海事大学 | 高级工程师 | 港航信息化 | 负责标准编制总体组织与协调，统筹各参与单位分工与进度安排。 |
| 郭胜童 | 上海海事大学 | 副研究员 | 港航信息化 | 标准结构、框架、要素审核及相关技术审核。 |
| 兰鹏 | 天津港(集团)有限公司 | 规划架构管理经理 | 港口数字化 | 第5章“编制规则”中代码结构设计及应用逻辑的研究与编写。 |
| 徐珦 | 方舟智能港航口岸服务（青岛）有限公司 | 总经理 | 港口数字化 | 第5章“编制规则”内容的设计，参与编码规则在实际业务中的可行研究。 |
| 常柱 | 上海虹口数字航运创新中心 | 数据分析师 | 港航信息化 | 第5章“编制规则”中数据结构、字段逻辑及编码规则的校核与验证。 |
| 徐宁 | 上海海事大学 | 咨询师 | 航运信息化 | 编码逻辑、技术参数及业务流程的梳理与校核，提升标准技术严谨性。 |
| 张燕 | 青岛远洋船员职业学院 | 讲师 | 航运管理 | 标准附录及示例内容的设计与编制，参与编码示例数据整理与测试验证。 |
| 真虹 | 上海航研运输咨询服务有限公司 | 教授 | 交通运输 | 标准整体结构及关键技术内容的审核与指导。 |
| 张文轩 | 嘉通易（青岛）信息科技有限公司 | 总经理 | 航运信息化 | 第5章“编制规则”中示例数据及应用内容的编制 |

## （四）主要工作过程

2025年，项目承担单位根据计划要求，成立编制组，明确了标准编写任务分工和时间进度安排，组织开展标准制定工作：

- 2025年7月，开展前期准备工作，收集国内外港口物流节点代码编制相关资料，调研主要港口编码现状，分析标准制定的必要性和可行性，编制标准制定研究大纲。

- 2025年9月，准备团体标准立项申报书及相关材料，向中国港口协会提交立项申请。

- 2025年10月30日，项目正式立项。根据立项评审意见进一步完善研究大纲，组织编制组开展标准草案的初步编写工作。

- 2025年11月～12月，针对上海港、宁波舟山港、天津港、中谷海运等重点港口和航运企业开展深入调研，了解企业对于港口节点代码应用情况及实际需求，并与国家标准GB/T 10113《分类与编码通用术语》进行对照，对代码结构设计、编码规则、赋码管理、信息交互等问题进行总结归纳。

- 2026年1月～3月，根据调研结果和GB/T 1.1-2020给出的规则，修改完善标准草案，对代码结构、赋码流程等关键内容进行多次讨论和修正。

- 2026年4月，开展工作大纲评审会，专家对标准大纲和草案提出丰富的建议，再此基础上课题组进行意见吸纳和标准的修改。

- 2026年4月至今，持续开展补充调研和技术交流，根据各方反馈意见对标准草案进行修改完善，准备形成征求意见稿和编制说明。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## （一）标准编制原则

本标准按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

适用性原则：标准制定的相关内容应便于使用，一方面应适于直接使用，另一方面也应考虑便于被其它文件引用。

协调性原则：应考虑标准之间的整体协调，在制定标准时应注意和已经发布的标准进行协调，遵守基础标准和采取引用的方式是保证标准协调的有效途径。

规范性原则：起草标准时遵守与标准制定有关的基础标准和相关法律法规。

先进性原则：起草标准时注重港口物流节点代码编制使用的技术进步和技术创新。

## （二）确定标准主要内容的依据

本标准规定了规定了港口物流节点代码规则的编制原则、编制规则和代码示例。

本标准适用于港口物流节点代码的编制和使用，为物流信息的互联互通提供基础支撑。

本标准主要内容：第一章 范围；第二章 规范性引用文件；第三章 术语和定义；第四章 编制原则；第五章 编制规则；以及资料性附录。旨在构建统一规范、层次清晰、兼容国际的港口物流节点编码体系，以促进港口物流信息的标准化表达与高效流通，提升港口物流系统间的数据互联互通与协同运行能力。

本标准编制的内容包括如下：

1.范围

本标准规定了规定了港口物流节点代码规则的编制原则、编制规则和代码示例。 本标准适用于港口物流节点代码的编制和使用，为物流信息的互联互通提供基础支撑。覆盖海运物流、港口作业、货代申报等信息交换及系统对接等相关场景。适用对象包括港口管理机构、港口码头企业、物流服务提供商及相关企业等。可为港口物流节点的唯一标识、信息集成及跨系统数据交换提供统一依据，有效支撑港口物流信息标准化建设和数字化发展，促进多主体间数据共享与业务协同。

2.规范性引用文件

本标准在编制过程中，规范性引用的文件体系较为完整，涵盖了国际标准和国家标准等多个层面，为港口物流节点代码的结构设计与规则制定提供了统一依据和技术支撑。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7407 中国及世界主要水运口岸及相关地点代码

UN/LOCODE 联合国口岸及相关地点代码

依据：引用上述标准，涉及编制方法和编制代码的引用等。如基础代码直接引用GB/T 7407中的已有的港口5位字母代码，对于GB/T 7407未覆盖的物流节点，引用与UN/LOCODE（联合国口岸及相关地点代码）的港口5位字母代码进行补充。国内标识码引用GB/T2260的2位字母代码，用于国内统计与监管，不参与国际数据交换。

上述引用文件从行政区划编码、国家地区编码到港口地点编码，形成了层次清晰、相互衔接的编码基础体系，共同为本标准中港口物流节点代码的编制提供了权威、统一的规范性依据。

3.术语和定义

本部分对标准的核心术语“港口物流节点”进行了定义。该术语是本标准代码编制的对象，其内涵与外延的界定直接关系到编码规则的适用边界和编码对象的识别判定。

依据：该术语改写自GB/T18354-2021《物流术语》中“物流节点”（3.11）的定义。原定义为通用性表述，适用于各类物流场所和组织。本标准结合港口物流的业务特性，增加“港口”限定词及功能定位描述，聚焦于港口物流领域。结合我国港口物流实际业务情况，本标准将“港口物流节点”界定为具有与所承担港口物流功能相配套的基础设施，以及与所要求的港口物流运营能力相适应的运营体系，在港口网络中发挥核心作业载体作用的物流场所和组织，包括但不限于码头、堆场、内陆港、货运站等。

4.编制原则

本部分提出港口物流代码编制原则，对各项原则进行说明。港口物流节点代码作为国际物流、港口管理体系中重要的基础性标识，其设计需兼顾业务实际、信息系统应用及标准化要求，因此在编制过程中遵循唯一性、稳定性、扩展性、规范性、兼容性、可维护性原则

依据：

（1）唯一性原则是编码类标准的首要原则。港口物流节点在实际业务中承担具体作业功能，不同节点之间在空间位置、作业属性及管理主体上均存在差异。如果编码不能做到“一节点一代码”，将导致节点识别混乱，进而影响作业指令下达、数据统计分析及责任追溯等关键业务环节。因此，本标准规定一个代码只唯一标识一个港口物流节点，以确保在各类信息系统和业务流程中能够对节点进行准确识别，避免歧义和重复。

（2）稳定性原则是保障编码长期有效使用的重要前提。港口物流节点代码一旦在信息系统、业务单据及数据交换中被广泛使用，如频繁变更，将导致历史数据无法关联、系统接口失效及业务衔接中断，增加管理和维护成本。因此，本标准规定代码分配后，在其生命周期内保持不变，保障数据的连续性和可追溯性。

（3）扩展性原则是随着港口规模扩大、功能细化及物流组织模式的不断演进，新的物流节点类型和作业单元将不断出现。如果编码结构设计缺乏扩展能力，将难以适应未来发展需求，甚至需要整体重构编码体系，影响标准的持续适用性。因此，本标准在代码结构设计中预留扩展空间，使其能够支持节点数量增长、类型细分及功能拓展，确保编码体系具备良好的前瞻性和可持续发展能力。

（4）规范性原则是实现标准统一实施和系统自动处理的基础。港口物流节点代码广泛应用于信息系统之间的数据交换和业务协同，如果编码格式不统一或表达不规范，将增加系统解析难度，甚至引发识别错误。因此，本标准对代码的组成形式进行统一规定，明确采用数字和大写字母组合、不包含特殊字符和空格，以保证编码结构清晰、表达一致，便于不同系统进行自动识别、解析和处理，提高标准实施的规范性和一致性。

（5）兼容性原则是实现数据互联互通和系统协同运行的关键。当前港口物流领域已存在多种编码体系和信息标准，如国家标准、行业标准以及国际通用编码体系（如UN/LOCODE、GS1GLN等）。如果新建编码体系与既有标准不兼容，将形成新的“信息孤岛”，增加系统改造成本，影响数据共享效率。因此，本标准在编制过程中充分考虑与现有港口物流信息平台、行业编码标准及多式联运相关编码规则的衔接，在结构设计和编码逻辑上保持一致或可映射关系，确保不同系统之间能够顺畅对接，实现跨平台识别与数据共享。

（6）可维护性原则是保障编码体系长期稳定运行与持续迭代的重要机制。港口物流节点代码体系涉及面广、影响深远，若采用完全独立编码方式，每次标准更新或节点变更均需重新赋码和维护，工作量巨大且易引发系统性风险。因此，本标准采用模块化组合编码方式，通过引用已有基础代码段（如GB/T 7407、UN/LOCODE等）进行拼接组合，减少独立编码与重复维护工作量，保障编码体系在长期运行中能够持续迭代、动态优化，降低维护成本。

5.编制规则

本部分对标准中港口物流节点代码结构及具体编制规则的设计依据进行说明。代码编制规则是在满足唯一性、稳定性、扩展性、规范性及兼容性原则的基础上，结合港口物流实际业务需求、现有编码体系及信息系统应用情况综合确定的。

基础代码采用国家或地区代码与港口代码组合形成，基础代码参考GB/T 7407及UN/LOCODE等标准。GB/T 7407国家层面和港口层面的权威编码标准，具有良好的统一性和稳定性；UN/LOCODE作为国际通用港口代码体系，在国际航运与物流领域广泛应用。通过直接引用或兼容这些标准，可确保本标准编码在国内外数据交换中的可识别性和通用性，避免重复编码，提高国际互认程度。

同时，在港口代码选取上，本标准优先采用GB/T7407及UN/LOCODE所使用的五位字母代码体系，而未选用中国港口代码（JT/T24）中规定的六位数字代码，主要基于标准应用场景和服务对象的差异：本标准面向跨区域、跨主体的物流与贸易业务应用，服务于货主企业、物流企业以及多式联运各参与方之间的信息交互与业务协同，更强调编码在贸易链条、国际物流体系、港口物流管理中的通用性与可识别性，而六位数字代码主要用于国内港口行业内部管理与统计分析，国际识别度较低；

此外，UN/LOCODE五位代码已广泛应用于全球航运、报关、订舱及单证交换等业务，具备良好的国际兼容性，采用该体系有利于减少转换成本、提升数据交换效率；字母代码与港口英文名称具有一定对应关系，识别性和可扩展性更强。因此，综合考虑标准的应用定位及推广需求，采用GB/T 7407与UN/LOCODE五位字母代码作为基础编码形式更为合理。

码头代码为5位，由码头名称代码、码头类型代码和数字标识码三部分组成。其中码头名称代码为2位大写字母，属于自定义区，供各港口或运营主体根据自身管理需要自主定义。采用自定义方式而非强制性命名规定，主要基于以下考量：一是港口码头命名具有显著的地域差异性和历史延续性，各港口在长期运营中已形成自身的命名惯例和管理体系，强制性统一命名将大幅增加现有信息系统的改造成本；二是码头经营主体多元，同一港口内可能存在多个运营主体，各自对下属码头的内部编码规则不尽相同，自定义方式可保障各主体的编码自主权，减少标准实施的协调阻力。参照GB/T 7407《中国及世界主要水运口岸及相关地点代码》，其5位字母代码中后3位港口名称代码未规定取名规则，而是直接以代码表形式给出最终代码；参照GB 32100《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》，主体标识码（组织机构代码）的八位本体代码为自定义区，标准本身不规定具体命名规则。因此，本文件对码头名称代码不作强制性命名规定，仅给出建议性规则供各港口或运营主体参考使用，实际可根据自身管理需求调整。本文件给出的基于码头官方中文规范名称汉语拼音首字母的编制规则仅为建议性规则，各系统宜遵守。该建议性规则的设计思路是：以码头官方中文名称为基础，通过去除通名、提取核心名称首字母的方式生成代码，既能在一定程度上实现名称与代码的关联对应、便于记忆和识别，又能避免因完全自由编码导致的同港口内重码混乱。

码头类型代码为2位大写字母，采用行业通用英文缩写表征码头功能类型。本文件在码头分类上部分参考了GB/T 42810-2023《港口地理要素分类与编码规范》表A.1和表B.1中的码头分类，该标准以8位数字编码。综合考虑本标准的应用场景、服务对象以及国际流通性需求，对码头分类作了适当调整，格式上采用行业通用英文缩写。采用英文缩写而非数字编码，主要基于以下考量：一是国际航运业务场景，国际船公司、货代企业在订舱、配载、船期发布等业务环节中普遍使用英文缩写标识码头类型，如CT（Container Terminal）在国际航运单证、EDI报文中已成为集装箱码头的通用标识；二是多式联运业务场景，铁路、公路等运输方式与港口信息系统对接时普遍采用英文缩写进行数据交换，如CFS（Container Freight Station）、CY（Container Yard）等术语在国际物流领域已广泛使用；三是国际贸易单证场景，提单、舱单、报关单等常以英文缩写标注码头类型，便于跨国企业快速识别；四是港口企业内部管理场景，港口集团在TOS系统、ERP系统中普遍采用英文缩写作为码头类型标识，与现有信息系统保持兼容可降低标准实施成本。因此，本标准采用行业通用英文缩写，以便于港口物流企业、航运组织、多式联运经营人等用户识别，并促进国际数据交换和系统对接。

数字标识码为1位阿拉伯数字，默认值为0，取值范围为0至9。采用单位数字而非多位数字，主要基于以下考量：一是应用场景层面，数字标识码的核心功能是区分同一港口内同一名称代码、同一类型代码下的不同分期或重码节点，同一系列分期码头通常不超过5期，同一港口内同类型码头的重码情形亦极少超过9个，单位数字足以覆盖绝大多数实际应用场景；二是兼容性层面，保持与GB/T 7407等现有编码体系的简洁性一致，避免过度编码增加信息系统处理复杂度。若实践中出现超过9个分期或重码超过9个的特殊情形，可通过在编制说明中记录并提请标准维护机构统一协调赋码的方式解决，以保障编码体系的长期稳定运行。

拓展代码为4位，采用“顺序码（2位数字）+类型代码（2位字母）”的编排格式，以兼顾层次清晰性与扩展灵活性：数字顺序码标识同类设施的数量序列，字母类型代码标识设施的业务属性，二者组合既实现了设施个体的唯一标识，又保留了类别信息，便于信息系统按类型检索和统计；顺序码从01开始编排，可支持99个同类设施，足以覆盖单一码头下属同类设施的数量需求。本文件在拓展类型代码的划分上参考了GB/T 42810-2023《港口地理要素分类与编码规范》中港口设施要素的分类框架，该标准将港口设施分为码头、堆场仓库等大类。本文件在此基础上结合当前港口物流作业实际作了适当细化：泊位类细分为通用件杂货泊位、集装箱泊位、散货泊位、液体/危化品泊位、滚装泊位、客运/邮轮泊位、工作船泊位等，以适应港口泊位专业化发展趋势；堆场类细分为集装箱堆场、普通货物堆场、危险品堆场、通用堆场等，以区分不同货物的堆存管理要求；仓库类细分为普通仓库、保税仓库、冷链仓库、危险品仓库、自动化立体库、通用仓库等，以覆盖现代物流仓储的多元化形态；同时增加货运站类（含集装箱货运站、公路货运站、铁路货运站、通用货运站）和内陆港类别，以支撑港口多式联运节点的编码需求，体现内陆港在港口物流网络中的枢纽地位。类型代码采用2位字母英文缩写，与码头类型代码保持一致的风格，便于信息系统统一处理和国际数据交换。

省份代码为2位大写字母，依据GB/T 2260设置，用于标识港口物流节点所在的省（自治区、直辖市），仅作为国内统计、监管及数据管理的附加标识。设置该代码段的主要原因在于：我国港口物流节点具有明确的属地属性，在区域监管、统计分析、资源配置等国内管理场景中，需要从省级行政区划维度对节点进行识别与归类，以提高管理的精细化水平。同时，在国际航运与物流体系的数据交换中，港口及节点的标识通常仅需基础代码及节点识别部分（即本标准前14位编码）即可满足互认需求。因此，本标准将省份代码置于末位，作为国内扩展标识单独使用，既不影响与国际通用编码体系的兼容性，又实现了国内管理需求与国际应用需求的兼顾。

# 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

（一）主要试验（或验证）的分析、综述报告

本标准属于编码规则类标准，主要针对港口物流节点的标识与编码体系进行规范，不涉及物理设备性能测试或工程类试验，但在标准编制过程中，通过调研分析、规则验证及案例推演等方式开展了充分的技术验证工作，确保标准的科学性与可实施性。

标准编制过程中，选取上海港、宁波舟山港、天津港等典型港口开展调研，系统梳理现有港口物流节点编码方式、信息系统应用现状及数据管理模式。调研结果表明，目前各港口在码头等节点标识方面存在编码规则不统一、表达方式不一致等问题，验证了构建统一编码规则的必要性。

依据草案提出的“基础代码+码头代码+拓展代码+省份代码”的组合结构，对多个实际港口节点（如集装箱码头、散货码头、液体码头等）进行了模拟编码与示例验证。结果表明：编码结构层次清晰，能够准确表达节点所属港口、功能类型及位置属性；编码长度适中，既满足信息表达需求，又兼顾系统处理效率；各组成部分逻辑明确，具备良好的可读性与可解析性。

通过对不同港口、不同类型节点进行批量编码测试，验证编码在同一体系下能够实现“一节点一代码”，不存在重复或冲突情况。同时，通过模拟节点新增、变更与注销场景，验证了编码在生命周期内保持稳定且具备可追溯性。

在编码设计中引入GB/T 7407、UN/LOCODE等已有标准代码，对接现有港口及国际通用编码体系。通过对比分析与映射测试，验证该编码体系可与现有标准实现有效衔接，并在预留位设计下具备良好的扩展能力，能够适应未来港口规模扩展及节点类型细化需求。

综上，通过调研分析与多场景验证，本标准提出的编码规则体系在结构设计、逻辑表达及实际应用方面均具备良好的合理性和可行性。

（二）技术经济论证

本标准基于现有国家标准（如GB/T 2260、GB/T 7407）及国际通用编码体系（如UN/LOCODE）构建编码框架，在技术路径上成熟可靠。编码规则采用组合设计，无需依赖复杂算法或特殊技术手段，可直接嵌入现有港口信息系统，实现难度低、适配性强。

标准实施主要涉及信息系统编码规则调整及数据字段规范统一，不涉及硬件改造或大规模系统重构。对于已采用类似编码体系的港口，仅需进行局部优化；对于尚未统一编码的单位，可直接按标准建立编码体系。因此整体实施成本较低，具备良好的推广基础。

统一编码体系能够有效解决不同系统之间节点标识不一致问题，减少数据转换与人工匹配成本，提高数据处理效率。同时，有助于提升港口内部及港航上下游之间的信息协同能力，降低沟通成本与业务差错率。

该标准作为基础性编码标准，可为港口数字化、智慧港口建设提供统一的数据标识支撑。在多式联运、供应链协同及跨境物流等场景中，有助于实现节点信息的标准化表达和自动化处理，具有较强的技术支撑价值。

（三）预期的经济效果

通过统一港口物流节点编码，可有效减少因节点识别不一致导致的作业延误和信息误差，提高作业指令传递效率和系统响应速度，从而整体提升港口运营效率。同时，标准实施后能够减少不同信息系统之间的接口适配和数据转换工作量，降低系统开发与维护成本，并通过减少人工干预、提升自动化水平进一步降低运营成本。此外，统一编码体系有助于打破信息孤岛，促进港口、航运企业及物流服务商之间的数据互联互通，提升供应链协同效率，增强港口在区域乃至全球物流网络中的竞争力。总体来看，本标准的实施将推动港口物流基础数据的规范化建设，为智慧港口、数字航运及多式联运体系提供有力支撑，具有显著的行业推广价值和长期经济效益。

# 四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准采用了等同采用联合国UN/LOCODE编码原则的前5位基础代码，确保与国际贸易体系的无缝对接和全球范围内的唯一性识别。同时，本标准在兼容国际标准的基础上，设计了16位组合结构的代码，补充了国内港口运营所需的码头代码、顺序号、预留码等精细化标识信息。与现有的国际、国外同类标准相比，本标准在编码粒度上更为细化，可与国际标准形成互补关系，为我国港口物流行业与国际标准体系的对接提供了可行的技术方案。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准引用了GB/T 2260-2007《中华人民共和国行政区划代码》、GB/T 7407-2024《中国及世界主要水运口岸及相关地点代码》等标准，是为了保证港口物流节点代码编制过程中行政区划、国家代码、口岸代码等信息的准确性和一致性。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

建议本标准发布后，组织宣贯培训，推动港口及相关企业按本标准进行代码编制与系统改造；建立动态维护机制，设置新旧编码并行过渡期，确保平稳切换。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予说明的事项

无。