| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

集装箱码头生产作业系统接口安全技术要求

Technical requirements for the container terminal operating system interface

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  缩略语	1

4  一般要求	1

5  分级	2

6  技术要求	3

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出。

本文件由中国港口协会归口。

本文件起草单位：上海海勃物流软件有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、交通运输部水运科学研究所、杭州安恒信息技术股份有限公司、武汉理工大学、深圳中集智能科技有限公司、广州港研究院有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司

本文件主要起草人：沈东舟、应俊、王晓俐、雍钢、沈朗捷、张小飞、王昕、韩青原、肖中杰、任中一、毛怡波、李珍、王秋晨、王加晖、刘志平、周受钦、李勇、孙晓驰、程紫来

集装箱码头生产作业系统接口安全技术要求

范围

本文件规定了集装箱码头生产作业系统接口安全的一般要求、分级和技术要求等

本文件适用于集装箱码头生产作业系统接口安全的设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 25069 信息安全技术  术语

GB/T 39204 信息安全技术  关键信息基础设施安全保护要求

GB/T 42809 自动化集装箱码头操作系统技术要求

GB/T 42811 港口集装箱作业系统技术要求

JT/T 1417 交通运输行业网络安全等级保护基本要求

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TOS：码头生产作业系统（Terminal Operating System）

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）

SSL：安全套接层（Secure Sockets Layer）

TLS：传输层安全协议（Transport Layer Security）

一般要求

基本原则

集装箱码头生产作业系统接口的设计、开发、集成与运行，应遵循统一安全管理原则，建立覆盖接口全生命周期的安全管理机制，确保接口在接入、调用、变更及下线过程中的安全性、可控性与可追溯性。

分级管理原则

接口安全应实行分级管理，根据接口面临的风险差异实施差异化安全控制措施。接口安全等级的划分应符合第5章规定，各等级接口的安全控制要求应符合第6章规定。当不同安全要求存在差异或冲突时，应遵循“就高不就低”的原则执行。

安全设计

接口在设计阶段应充分考虑身份认证、访问控制与数据保护，具备抵御未授权访问、数据篡改、伪造及重放攻击的能力，并满足以下要求：

a) 接口异常信息与调试信息不得泄露服务器、中间件、数据库及内部网络等敏感信息；

b) 接口交互过程应具备基本的安全性与可靠性保障能力，防止数据被非法获取或篡改。

日志与审计

接口应建立日志记录与管理机制，满足运行维护与安全追溯的基本需求，并符合以下要求：

a) 应记录接口应用程序日志，以满足基本运维与问题排查需要；

b) 日志应按照单位相关要求进行集中管理；

c) 日志保存期限应高于6个月；

d) 日志应采取必要的保护措施，确保其完整性与可用性。

安全开发

接口开发应遵循安全开发规范，降低系统安全风险，并满足以下要求：

a) 接口开发应符合单位内部的安全编码规范；

b) 严禁在程序中硬编码接口密钥、应用访问信息及数据库连接信息等敏感数据；

c) 应具备开展代码安全审计、漏洞扫描及渗透测试等安全检测与整改的能力。

安全集成

接口在对接与集成过程中，应建立规范的管理与控制机制，确保接入过程安全可控，并满足以下要求：

a) 接口接入应履行必要的申请与审批流程；

b) 接入各方应明确接口使用范围及安全责任；

c) 应对接口使用行为进行管理，防止未授权的数据使用与扩散；

d) 接口部署应符合统一的架构管理要求；

e) 接口通信应结合接口安全等级及业务需求，采用适当的通信方式。

安全运维

接口运行过程中应建立持续的安全运维管理机制，保障接口稳定与安全运行，并满足以下要求：

a) 应对接口运行状态开展监测，及时发现异常情况；

b) 应根据接口安全等级开展接口安全审计；

c) 接口变更前应进行影响评估，并按要求组织实施；

d) 接口下线应完成数据备份与相关资源清理；

e) 应建立安全事件应急响应机制，及时开展事件处置。

安全验证与检测

接口在建设与运行过程中，应具备安全验证与检测能力，确保安全措施有效落实，并满足以下要求：

a) 应对接口身份认证、访问控制及数据保护机制进行验证；

b) 应对接口交互过程中的安全风险进行检测；

c) 应对日志记录与管理情况进行检查；

d) 应对接口存在的安全漏洞进行识别并及时整改。

分级

接口分级原则

集装箱码头生产作业系统接口的安全等级根据可能面临的风险，结合以下四个要素进行评估与判定：

对端程序管理单位性质应明确对端程序管理单位属于TOS内部、内部单位或外部单位。

接口应用部署网络区域应识别对端系统部署于集团数据中心、自建网络或非集团网络。

接口通信链路类型应判断通信路径为数据中心内网、专线或互联网方式。

对端程序互联网发布情况应确认对端程序是否直接发布于互联网。

接口分级策略

集装箱码头生产作业系统接口根据分级原则及各评估要素，划分为A5至A1五个安全等级，A5级为最低，A1级为最高，各级接口对应的场景见表1。

集装箱码头生产作业系统接口分级策略

| 接口等级 | 接口分级要素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对端程序管理单位性质 | 对端程序所在网络区域 | 与对端程序间网络通信链路 | 对端应用是否发布在互联网 |
| A5 | （TOS内部通信） | 数据中心 | 内网 | / |
| A4 | 内部单位 | 数据中心 | 内网 | 否 |
| A3 | 内部单位 | 数据中心 | 内网 | 是 |
|  | 内部单位 | 分子公司自建网络 | 专线 | 否 |
|  | 外部单位 | 分子公司自建网络 | 专线 | 是 |
|  | 外部单位 | 数据中心 | 内网 | 否 |
|  | 外部单位 | 数据中心 | 内网 | 是 |
|  | 外部单位 | 分子公司自建网络 | 专线 | 否 |
|  | 外部单位 | 分子公司自建网络 | 专线 | 是 |
| A2 | 内部单位 | 分子公司自建网络 | 互联网 | 否 |
|  | 内部单位 | 分子公司自建网络 | 互联网 | 是 |
|  | 外部单位 | 分子公司自建网络 | 互联网 | 否 |
|  | 外部单位 | 分子公司自建网络 | 互联网 | 是 |
| A1 | 外部单位 | 外部网络 | 专线 | 否 |
|  | 外部单位 | 外部网络 | 专线 | 是 |
|  | 外部单位 | 外部网络 | 互联网 | 否 |
|  | 外部单位 | 外部网络 | 互联网 | 是 |

技术要求

接口安全规范

安全要求

接口安全实行分级管理，安全要求逐级递增，具体如下：

- A5级接口需满足通用级和A5级要求；

A4级接口需满足通用级和A4级要求；

A3级接口需满足通用级、A4级和A3级要求；

A2级接口需满足通用级、A4级、A3级和A2级要求；

A1级接口需满足通用级、A4级、A3级、A2级和A1级要求。

如存在安全要求差异或冲突，应遵循“就高不就低”原则。各等级接口的具体安全要求详见表2。

各等级接口安全要求

| 一级指标 | 二级指标 | A5级安全要求描 | A4级安全要求描述 | A3级安全要求描述 | A2级安全要求描述 | A1级安全要求描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全设计 | 身份认证 | 无 | 至少使用一种身份认证方式 | 至少使用一种身份认证方式 | 使用两种身份认证方式结合 | 使用两种身份认证方式结合 |
|  | 接口交互安全 | 接口异常与调试信息，不应泄漏服务器、中间件、数据库等软硬件信息或内部网络信息 | 1.接口异常与调试信息，不应泄漏服务器、中间件、数据库等软硬件信息或内部网络信息。 2.应对接口连接时间进行限制（如设置接口会话或令牌有效期），依据业务必须的最小时间设计有效期 | 1.接口异常与调试信息，不应泄漏服务器、中间件、数据库等软硬件信息或内部网络信息。 2.应对接口连接时间进行限制（如设置接口会话或令牌有效期），依据业务必须的最小时间设计有效期 | 1.接口异常与调试信息，不应泄漏服务器、中间件、数据库等软硬件信息或内部网络信息。 2.应对接口连接时间进行限制（如设置接口会话或令牌有效期），依据业务必须的最小时间设计有效期 | 1.接口异常与调试信息，不应泄漏服务器、中间件、数据库等软硬件信息或内部网络信息。 2.应对接口连接时间进行限制（如设置接口会话或令牌有效期），依据业务必须的最小时间设计有效期 |
|  | 日志管理 | 至少记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要 | 1.至少记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要。 2.应记录访问日志，日志内容包括：应用标识、接口标识、源IP、调用耗时、时间戳、返回结果等 | 1.至少记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要。 2.应记录访问日志，日志内容包括：应用标识、接口标识、源IP、调用耗时、时间戳、返回结果等。 3.应记录业务日志，应完整记录请求报文和响应报文的全部内容 | 1.至少记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要。 2.应记录访问日志，日志内容包括：应用标识、接口标识、源IP、调用耗时、时间戳、返回结果等。 3.应记录业务日志，应完整记录请求报文和响应报文的全部内容 | 1.至少记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要。 2.应记录访问日志，日志内容包括：应用标识、接口标识、源IP、调用耗时、时间戳、返回结果等。 3.应记录业务日志，应完整记录请求报文和响应报文的全部内容。 4.应收集对端系统访问接口的程序的运行日志 |
| 安全开发 | / | 1.应符合单位内部的安全编码规范。 2.严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中 | 1.应符合单位内部的安全编码规范。 2.严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中 | 1.应符合单位内部的安全编码规范。 2.严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中 | 1.应符合单位内部的安全编码规范。 2.严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中 | 1.应符合单位内部的安全编码规范。 2.严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中 |
| 安全集成 | 应用方准入 | 不适用 | 应用接入方、企业应签订接口合作协议，对合作业务场景、接口应用范围、应用程序接口集成模式、网络安全和数据安全等方面的责任进行约定 | 1.应用接入方、企业应签订接口合作协议，对合作业务场景、接口应用范围、应用程序接口集成模式、网络安全和数据安全等方面的责任进行约定。 2.应用方在正式接入前提交等保合规、风险评估及整改记录、安全技术检测及修复记录等材料用于审核。 3.在接口存续期间，每年应再次提交安全风险评估和安全技术检测报告 | 1.应用接入方、企业应签订接口合作协议，对合作业务场景、接口应用范围、应用程序接口集成模式、网络安全和数据安全等方面的责任进行约定。 2.应用方在正式接入前提交等保合规、风险评估及整改记录、安全技术检测及修复记录等材料用于审核。 3.在接口存续期间，每年应再次提交安全风险评估和安全技术检测报告。 4.应由企业针对TOS接口对端系统和网络开展安全检查 | 1.应用接入方、企业应签订接口合作协议，对合作业务场景、接口应用范围、应用程序接口集成模式、网络安全和数据安全等方面的责任进行约定。 2.应用方在正式接入前提交等保合规、风险评估及整改记录、安全技术检测及修复记录等材料用于审核。 3.在接口存续期间，每年应再次提交安全风险评估和安全技术检测报告。 4.应由企业针对TOS接口对端系统和网络开展安全检查 |
|  | 应用方安全要求 | 不适用 | 1.应用方应严格遵守接口合作协议，并按协议要求配合材料审核和安全检查，对材料审核或安全检查过程中发现的安全问题和风险，应用方应及时完成整改。 2.应用方不应将通过接口获得的服务能力与数据以任何方式转移、共享或分包给其他第三方 | 1.应用方应严格遵守接口合作协议，并按协议要求配合材料审核和安全检查，对材料审核或安全检查过程中发现的安全问题和风险，应用方应及时完成整改。 2.应用方不应将通过接口获得的服务能力与数据以任何方式转移、共享或分包给其他第三方 | 1.应用方应严格遵守接口合作协议，并按协议要求配合材料审核和安全检查，对材料审核或安全检查过程中发现的安全问题和风险，应用方应及时完成整改。 2.应用方不应将通过接口获得的服务能力与数据以任何方式转移、共享或分包给其他第三方 | 1.应用方应严格遵守接口合作协议，并按协议要求配合材料审核和安全检查，对材料审核或安全检查过程中发现的安全问题和风险，应用方应及时完成整改。 2.应用方不应将通过接口获得的服务能力与数据以任何方式转移、共享或分包给其他第三方 |
|  | 部署架构 | 可进行“点对点”直连部署 | 应通过内网网关发布 | 应通过内网网关发布 | 应通过外网网关发布 | 应通过外网网关发布 |
|  | 传输加密 | 无 | 无 | 无 | 应采用SSL/TLS 等安全通道连接进行通信，宜使用TLS 1.2及以上版本 | 应采用SSL/TLS 等安全通道连接进行通信，宜使用TLS 1.2及以上版本 |
| 安全运维 | 安全监测 | 无 | 应将接口程序的日志及流量接入安全运营监测平台和/或API安全监测平台 | 应将接口程序的日志及流量接入安全运营监测平台和/或API安全监测平台 | 应将接口程序的日志及流量接入安全运营监测平台和/或API安全监测平台 | 应将接口程序的日志及流量接入安全运营监测平台和/或API安全监测平台 |
|  | 安全审计 | 无 | 每年至少开展一次接口安全审计 | 每年至少开展一次接口安全审计 | 每半年至少开展一次接口安全审计 | 每半年至少开展一次接口安全审计 |
|  | 变更和下线管理 | 1.接口发生变更时，应及时评估影响并告知应用方，制定变更方案，按需进行接口变更发布。 2.接口下线后，应在相关程序和数据备份完成后，对接口相关服务器进行技术处理以确保无原接口程序残留信息，并关闭相关网络策略 | 1.接口发生变更时，应及时评估影响并告知应用方，制定变更方案，按需进行接口变更发布。 2.接口下线后，应在相关程序和数据备份完成后，对接口相关服务器进行技术处理以确保无原接口程序残留信息，并关闭相关网络策略 | 1.接口发生变更时，应及时评估影响并告知应用方，制定变更方案，按需进行接口变更发布。 2.接口下线后，应在相关程序和数据备份完成后，对接口相关服务器进行技术处理以确保无原接口程序残留信息，并关闭相关网络策略 | 1.接口发生变更时，应及时评估影响并告知应用方，制定变更方案，按需进行接口变更发布。 2.接口下线后，应在相关程序和数据备份完成后，对接口相关服务器进行技术处理以确保无原接口程序残留信息，并关闭相关网络策略 | 1.接口发生变更时，应及时评估影响并告知应用方，制定变更方案，按需进行接口变更发布。 2.接口下线后，应在相关程序和数据备份完成后，对接口相关服务器进行技术处理以确保无原接口程序残留信息，并关闭相关网络策略 |
|  | 安全事件管理 | 应制定应急方案和应急预案，并定期开展演练。 对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产事件，并协调相关方配合事件调查 | 应制定应急方案和应急预案，并定期开展演练。 对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产事件，并协调相关方配合事件调查 | 应制定应急方案和应急预案，并定期开展演练。 对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产事件，并协调相关方配合事件调查 | 应制定应急方案和应急预案，并定期开展演练。 对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产事件，并协调相关方配合事件调查 | 应制定应急方案和应急预案，并定期开展演练。 对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产事件，并协调相关方配合事件调查 |

安全设计

身份认证

对于应用方身份认证应使用的验证要素包括：

- App_ID、App_Secret；

App_ID、数字证书；

App_ID、公私钥对。

A5级接口身份认证无要求。

A4级和A3级接口的安全要求为，应至少使用一种身份认证方式。

A2级和A1级接口的安全要求为，应使用以下两种组合身份认证方式的一种：

- App_ID、App_Secret、公私钥对；

App_ID、App_Secret、数字证书。

接口交互安全

接口交互安全是指系统、应用或服务之间开展数据交互时，保障接口交互过程安全性与可靠性的技术管控行为，应具备抵御未授权访问、篡改、伪造、重放等攻击的能力，并防止数据泄露与非法获取，并应满足下列要求：

- 通用级要求：接口异常信息与调试信息不得泄露服务器、中间件、数据库等软硬件设施信息及内部网络信息；

A4级及以上接口：在满足通用级要求的基础上，应对接口连接时长进行限制，可设置会话或令牌有效期，并按照业务必需的最小时限确定有效期，禁止使用长期有效连接。

日志管理

各级接口的通用级要求为，应记录接口应用程序日志，以满足基本的运维和调试需要。所有日志应遵循单位内部相关要求，将日志统一收归日志管理平台保存，保存时限不低于6个月。

A4级接口在满足通用要求基础上，还应记录访问日志，日志内容包括：应用标识、接口标识、源IP、调用耗时、时间戳、返回结果等。

A3级和A2级接口在满足通用级和A4基础级要求基础上，还应记录业务日志，应完整记录请求报文和响应报文的全部内容。

A1级接口在满足以上所有要求基础上，还应收集对端系统访问接口的程序的运行日志。

安全开发

安全开发应满足下列要求：

- 各级TOS接口程序的开发都应符合单位内部的安全编码规范。

严禁将接口密钥、TOS应用访问信息、TOS数据库连接信息等硬编码于接口程序中。

TOS接口程序应定期进行代码安全审计、漏洞扫描、渗透测试等技术检查，及时处理安全漏洞。

安全集成

接口申请

系统接口对接时，新增接入的接口使用方应如实填报对接系统相关资料，完成接口申请流程。

应用方准入

应用方准入为评估、审核和接受应用方接入TOS接口的过程。这个过程的目标是确保应用方满足一定的安全标准和要求，从而确保整个系统环境的安全性和完整性。

- A5级接口仅用于TOS系统内部通信，不涉及外部应用方准入要求；

A4级接口的应用接入方应签订接口合作协议，明确业务场景、接口使用范围、集成模式、网络安全及数据安全等方面的责任与义务；

A3级接口在满足A4级要求的基础上，应用方还应在接入前提交网络安全等级保护合规证明、风险评估及整改记录、安全技术检测及修复结果等材料供审核；接口运行期间，应每年提交安全风险评估报告与安全技术检测报告；

A2级、A1级接口在满足A4级、A3级要求的基础上，还应由主体单位对接入系统及所属网络开展专项安全检查。

应用方安全要求

应用方安全应满足列要求：

- 各级TOS接口的应用方应严格遵守接口合作协议，按协议要求配合开展材料审核与安全检查；

对审核及检查中发现的安全问题与风险隐患，应用方应及时完成整改；

应用方不得以任何形式，将通过接口获取的服务能力与数据进行转移、共享或分包给第三方。

部署架构

部署架构应满足下列要求：

- A5级接口仅限TOS系统内部通信，可采用“点对点”直连方式部署；

A4级、A3级接口应通过内网网关发布；

A2级、A1级接口应通过外网网关发布。

传输加密

传输加密应满足下列要求：

- A5级、A4级和A3级接口无传输加密要求；

A2级和A1级接口应采用SSL/TLS等安全通道连接进行通信，宜使用TLS 1.2及以上版本。

安全运维

安全监测

安全监测应满足下列要求：

- A5级接口不做安全监测强制要求；

A4级、A3级、A2级、A1级接口应将接口程序日志及流量接入安全运营监测平台和/或API安全监测平台，并对监测信息采取保护措施，防范未授权访问、修改与删除。

安全审计

安全审计应满足下列要求：

- A5级接口不做安全审计强制要求；

A4级、A3级接口应每年至少开展一次接口安全审计；

A2级、A1级接口应每半年至少开展一次接口安全审计。

变更和下线管理

各级接口实施变更前，应及时开展影响评估并告知应用方，编制变更方案，按计划组织变更发布。

各级接口下线前应完成相关程序与数据备份，下线后应对相关服务器进行技术处理，清除原接口程序残留信息，并关闭相应网络策略。

安全事件管理

各级接口的接入责任方应制定应急处置方案与应急预案，并定期组织演练。

对运维监测中发现的异常情况应及时告警与处置，快速处理生产及安全事件，并协调相关方配合事件调查工作。

接口安全验证检测

安全设计

身份认证

检测应用方身份认证是否符合安全规范要求，方法应满足下列要求。

- 验证应用方认证是否采用以下方法之一：

App_ID、App_Secret；

App_ID、数字证书；

App_ID、公私钥对之一。

A4级和A3级接口同上；

A2级和A1级接口验证是否采用以下两种组合认证方式之一App_ID、App_Secret、公私钥对或App_ID、App_Secret、数字证书。

接口交互安全

对接口交互安全能力进行检测，是否符合安全规范要求，方法应满足下列要求：

- 各级接口输入异常参数，检查错误信息是否泄露敏感信息；

A4级以上接口验证身份验证后是否按最小业务时间设置会话有效期，超时自动结束。

日志管理

检测日志统一收集、长期保存及关键内容完整性，方法应满足下列要求：

- 检查日志是否接入管理平台，保存期是否大于等于6个月；

核实A4级以上接口日志是否包含应用、接口标识、源IP、耗时、时间戳、返回结果。

确认A3级以上级接口日志包含完整请求、响应报文；

验证A1级接口对端系统日志是否接入。

安全开发

TOS接口程序应定期进行代码安全审计、漏洞扫描、渗透测试等技术检查，及时处理安全漏洞，方法应满足下列要求：

- 查看安全审计、漏洞扫描、渗透测试报告；

检查审计报告是否无敏感信息硬编码。

安全集成

接口申请

应查验接入方是否填写相应资料。

应用方准入

检测应用方接入流程是否符合安全标准，方法应满足下列要求：

- A4级接口应用方是否签订包含安全责任的合作协议；

A3级接口除满足A4级接口要求外，接入前是否提交等保合规等材料，存续期间每年提交安全评估及检测报告；

A2级和A1级接口除满足A4级和A3级要求外，应用接入方需提供企业对对端接入系统的年度网络安全检查报告。

应用方安全要求

检测各级TOS接口的应用方是否严格遵守接口合作协议，方法应满足下列要求：

- 应用方是否按协议要求配合材料审核和安全检查，对材料审核或安全检查过程中发现的安全问题和风险，应用方是否及时完成整改；

应用方不应将通过接口获得的服务能力与数据以任何方式转移、共享或分包给其他第三方。

部署架构

各级TOS接口是否满足基础通信架构，方法应满足下列要求。

- A5级接口仅完成TOS内部通信，是否通过“点对点”直连部署；

A4、A3级接口是否通过内网网关发布；

A2、A1级接口是否通过外网网关发布。

传输加密

检测各级TOS接口是否满足传输加密要求，应检测A2、A1级接口是否采用SSL/TLS等安全通道连接进行通信，且使用TLS 1.2及以上版本。

安全运维

安全监测

检测各级TOS接口是否满足安全监测要求，应检测A4、A3、A2、A1级接口程序日志是否已经接入安全运营监测平台与API安全监测平台，且日志信息是否做好了权限管控。

安全审计

检测各级TOS接口是否定期进行安全审计，检测方法应满足下列要求：

- A4、A3级接口是否每年开展一次及以上的接口安全审计。安全审计包括渗透测试、API敏感信息泄露等。

A2、A1级接口是否每半年开展一次及以上的接口安全审计。安全审计包括渗透测试、API敏感信息泄露等。

变更和下线管理

检测各级TOS接口变更和下线管理是否规范，检测方法应满足下列要求：

- 各级接口发生变更时，是否及时评估影响并制定变更方案，同步应用方，并按方案计划进行变更发布。

各级接口下线后，是否有相关程序与数据的备份，是否对原服务器相关数据进行清理，并关闭相关网络策略。

安全事件管理

检测各级TOS接口接入责任方对安全事件管理是否处置及时，检测方法应满足下列要求：

- 各级接口的接入责任方是否制定接口相应攻击安全事件应急方案和应急预案，并定期演练。

各级接口的接入责任方对运维过程中监测到的异常情况及时告警和处置，及时处理生产和安全事件，并协调相关方配合事件调查，结果应同步接口建设方。

参考文献

[1] 《关键信息基础设施安全保护条例》