- ICS 03.220.40

港口集装箱智能理货技术要求

Technical Requirements for Terminal Intelligent Tallying of Container

征求意见稿

中国港口协会 发 布

R 44

团  体  标  准

T/CPHA *-2020

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语、定义和缩略语	1

4　一般要求	3

5　岸桥信息采集设备要求	5

6　识别系统技术要求	6

7　数据传输	8

8　数据管理	8

9　数据接口	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国港口协会提出并归口。

本标准起草单位：广州港股份有限公司、广州外轮理货有限公司、上海外轮理货有限公司、厦门外轮理货有限公司、连云港外轮理货有限公司、湛江中理外轮理货有限公司。

本标准主要起草人：陈宏伟、梁万敏、汪德贵、詹建北、赵健宇、陈雄、李东、段远斌、万柏玲、谢泽彪、谢树鸿、郭宜谨、陈晓荣、董入双、钟伟。

港口集装箱智能理货技术要求

- 范围

本标准规定了港口集装箱智能理货一般要求、岸桥信息采集设备、识别系统技术、数据传输、数据管理和数据接口的要求。

本标准适用于港口岸边集装箱起重机装卸集装箱的智能理货。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4798.4 电工电子产品应用环境条件 第4部分：无气候防护场所固定使用

GB/T 21050 信息安全技术 网络交换机安全技术要求

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 26806 工业控制计算机系统 工业控制计算机基本平台

GB/T 28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30094 工业以太网交换机技术规范

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GA/T 1211 安全防范高清视频监控系统技术要求

JT/J 244 港口设备安装工程质量检验评定标准

JT/S 217 港口设备安装工程技术规范

T/CTA 001集装箱智能理货业务规程

待定 岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能理货系统（intelligent tallying system）

应用智能理货技术处理理货业务流程的信息系统。

寄桥作业（operation of moving container in the area of the quay crane）

根据现场作业调度安排，将集装箱暂时寄放在岸桥作业区域的一种作业方式。

前后箱（front container and after container）

集装箱在拖车上的位置，靠近车头的集装箱定义为前箱，远离车头的集装箱定义为后箱。

识别结果（results of identification）

应用AI与OCR相结合的技术，从实时集装箱理货作业视频中采集、识别理货作业目标信息，包括箱号、箱型尺寸、拖车号、船箱位、箱损、前后箱等。

自动理货（automatic tallying）

将识别结果自动提交到码头TOS系统的理货过程。

无资料箱（container not on the discharge list）

卸船清单中没有的，卸船计划外的集装箱。

特殊作业场景（special operation scenarios）

包括寄桥作业、舱盖板装卸作业等作业场景。

  - 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI——人工智能（Artificial Intelligence）

CCTV——视频监控（Closed-Circuit Television）

OCR——光学字符识别（Optical Character Recognition）

RFID——射频识别（Radio Frequency Identification）

TOS——码头生产系统（Terminal Operation System）

- 一般要求

  - 理货机构应编制智能理货作业时的安全操作规程。

  - 理货机构应建立突发情况应急预案分级响应机制。

  - 当智能理货识别系统（以下简称系统）、网络、设备等出现故障时，理货机构应启动应急预案。

  - 系统出现以下情况时，应提醒智能理货员进行人工干预：

- 识别系统未能识别到理货作业目标信息；

- 箱号、箱型尺寸校验失败；

- 车号校验失败；

- 船箱位识别结果和预配积载位置不一致。

  - 系统识别出箱损时，应提醒智能理货员进行箱损核定。

  - 智能理货的业务规程应符合T/CTA 001的有关规定。

  - 智能理货基本配置要求见表1：

- 港口集装箱智能理货技术要求基本配置表

| 序号 | 名称 | 要素 | 子要素 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岸桥信息采集设备 | 摄像机 |  | ● |
| 2 |  | 控制箱 |  | ○ |
| 3 |  | 工业控制计算机 |  | ● |
| 4 |  | 交换机 |  | ● |
| 5 | 识别系统 | 箱号、箱型尺寸识别 | 首次识别 | ● |
|  |  |  | 二次识别 | ○ |
| 6 |  | 车号识别 | 首次识别 | ● |
|  |  |  | 二次识别 | ○ |
| 7 |  | 前后箱识别 |  | ○ |
| 8 |  | 船箱位识别 |  | ● |
| 9 |  | 箱损识别 |  | ○ |
| 10 |  | 铅封识别 |  | ○ |
| 11 |  | 特殊箱识别 |  | ● |
| 12 |  | 特殊作业场景识别 |  | ○ |
| 13 | 数据传输 |  |  | ● |
| 14 | 数据管理 |  |  | ● |
| 21 | 数据接口 | 码头TOS系统 |  | ● |
| 22 |  | 电子口岸平台 |  | ○ |
| 23 |  | 船公司/船代 |  | ○ |
| 注：●表示港口智能理货应具备的技术要求；○表示港口智能理货宜具备的技术要求。 |  |  |  |  |

  - 智能理货系统流程见图1：

- 智能理货系统流程图

  - 智能理货系统应满足要求：

- 具备良好的稳定性、可扩展性、易管理和操作性；

- 具备智能理货员身份验证；

- 具备理货结果可追溯功能。

  - 岸边集装箱起重机（以下简称岸桥）信息采集设备布置应符合JT/J 244和JT/S 217的有关规定。

  - 网络传输应满足要求：

- 建立网络安全机制，网络安全设计应符合GB/T 25070的有关规定。

- 网络传输链路宜冗余配置；

- 网络传输带宽应满足实时作业视频回传。

- 岸桥信息采集设备要求

  - 摄像机

    - 摄摄像机布置

      - 岸桥横梁的摄像机布置应满足集装箱左侧面、右侧面的理货作业目标信息的采集、识别要求。

      - 岸桥联系梁的摄像机布置应满足要求：

- 集装箱箱前、箱门、箱顶的理货作业目标信息的采集、识别；

- 车道号、拖车号、前后箱的采集、识别。

      - 岸桥顶部的摄像机布置应满足全方位监控要求。

    - 摄像机安装

- 不应损伤或减弱岸桥受力结构；

- 具备防阵风、防坠落、防台、防震；

- 应水平架设；

- 不应被遮挡；

- 应便于维护、维修。

    - 摄像机参数

      - 输出画面的分辨率应不低于1920×1080。

      - 视频图像质量和信息延迟时间应符合GA/T 1211的有关规定。

      - 传输延时、包丢失率、包误差率、虚假包率应符合GB/T 28181的有关规定。

      - 应具备断网续传功能。

      - 支持光纤接口或网线接口。

      - 应具备防抖动和防坠落装置。

      - 防护等级应不低于IP67。

      - 工作环境温度应符合GB/T 4798.4的有关规定。

      - 满足雨雾天、盐雾天、灰霾天、强弱光等环境的成像要求。

      - 满足防腐、防尘、防雷电、防漏电、防浪涌的要求。

  - 控制箱

    - 宜在岸桥布置控制箱。

    - 材料宜选用304级及以上不锈钢。

    - 箱体材料厚度应不低于2.5mm。

    - 应具备防抖动和防坠落装置。

    - 应具备散热、制冷等功能。

    - 应满足防阵风、防雷、防水、防台、防震等要求。

  - 工业控制计算机

    - 宜布置在岸桥电气房的机柜或岸桥控制箱。

    - 使用和管理应符合电气房管理要求。

    - 应符合GB/T 26806的有关规定。

  - 交换机

    - 宜布置在岸桥电气房的机柜或岸桥控制箱。

    - 使用和管理应满足电气房管理要求。

    - 应符合GB/T 30094和GB/T 21050的有关规定。

- 识别系统技术要求

  - 箱号、箱型尺寸识别

      - 应具备箱号、箱型尺寸识别功能。

      - 集装箱箱号、箱型尺寸识别应符合《岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求》的有关规定。

      - 具备集装箱箱门、箱前、箱顶、箱左侧面和箱右侧面的箱号、箱型尺寸的采集和识别。

      - 卸船作业，吊具解锁前，应对集装箱箱号、箱型尺寸进行首次识别；吊具解锁后，宜对集装箱箱号、箱型尺寸进行二次识别。

      - 装船作业，吊具闭锁前，应对集装箱箱号、箱型尺寸进行首次识别；吊具闭锁后，宜对集装箱箱号、箱型尺寸进行二次识别。

      - 箱号、箱型尺寸识别结果确认理货前应进行校验。

      - 集装箱箱号、箱型尺寸识别至理货指令提交的时间间隔应不超过5s。

      - 集装箱箱号、箱型尺寸识别率应不低于95%。

  - 车号识别

    - 应具备车号识别功能。

    - 车号识别应能支持数字车号识别、二维码车号识别、RFID车号识别等多种识别方式。

    - 卸船作业，吊具解锁前，应对车号进行首次识别；吊具解锁后，宜对车号进行二次识别。

    - 装船作业，吊具闭锁前，应对车号进行首次识别；吊具闭锁后，宜对车号进行二次识别。

    - 车号识别结果确认理货前应进行校验。

    - 应具备排除过路车、排队车干扰功能。

    - 车号识别至理货指令提交的时间间隔应不超过5s。

    - 车号识别率应不低于90%。

  - 前后箱识别

    - 宜具备前后箱识别功能。

    - 应具备识别单双箱作业模式功能。

    - 集装箱箱门朝向识别应符合《岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求》的有关规定。

    - 装卸船作业时，吊具解锁或闭锁前，应对前后箱位置进行识别。

    - 前后箱识别至理货指令提交的时间间隔应不超过5s。

    - 前后箱识别率应不低于90%。

  - 船箱位识别

    - 应具备船箱位识别功能。

    - 船箱位识别应符合《岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求》的有关规定。

    - 装船作业，吊具将集装箱移动到船上积载位置，吊具解锁后应对船箱位进行识别。

    - 支持人工修正船箱位识别偏差。

    - 船箱位识别结果确认理货前应进行校验。

    - 船箱位识别率应不低于90%。

  - 箱损识别

    - 应宜具备箱损识别功能。

    - 箱损识别技术应符合《岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求》的有关规定。

    - 识别系统识别出集装箱箱体出现以下状态时，宜标识为箱损：

- 箱体破损；

- 箱体变形；

- 箱体穿洞；

- 铅封号灭失；

- 门把锁丢失。

    - 宜在识别结果图片中标识出残损位置。

    - 理货机构宜根据签订的协议，对标识为箱损的集装箱进行箱损判定。

  - 铅封识别

      - 宜具备铅封识别功能。

      - 铅封识别应符合《岸边集装箱起重机自动识别系统技术要求》的有关规定。

      - 具备识别可视箱门门把处铅封是否完好。

  - 特殊箱识别

应具备特殊箱识别功能。作业时，系统应提醒智能理货员重点关注。

  - 特殊作业场景识别

- 宜具备特殊作业场景识别、报警功能。

- 数据传输

  - 数据传输安全要求应符合GB/T 37025的有关规定。

  - 数据通信速率应满足视频信号传输需求。

  - 支持有线网络传输或无线网络传输。

  - 通信网络应将识别结果、作业视频等传输回信息中心，并设置优先级。

  - 单个数据传输大小应不超过2Mb；批量数据传输大小应不超过15 Mb。

- 数据管理

  - 具备用户信息配置管理功能：

- 用户角色管理；

- 用户权限设置；

- 用户名和密码设置。

  - 具备船舶信息维护管理功能：

- 船舶资料维护；

- 船舶规范维护。

  - 具备设备信息配置管理功能：

- 岸桥编号维护；

- 作业岸桥选择；

- 岸桥摄像机参数设置。

  - 卸船理货数据管理

    - 应具备卸船舱单/清单数据录入/导入功能。

    - 箱号、箱型尺寸、拖车号等信息校验无误的，应自动确认。

    - 理货确认成功的集装箱应设置为已理货状态。

    - 卸船计划改变或其它因素导致卸船确认成功的集装箱取消卸船的，支持取消已理货状态。

    - 具备已卸数据查询功能。

    - 具备溢短、捣箱、无资料箱管理功能。

    - 应具备特殊箱管理功能。

    - 支持箱损数据录入、管理。

  - 装船理货数据管理

    - 应具备装船舱单/清单数据录入/导入功能。

    - 箱号、箱型尺寸、拖车号、船箱位等信息校验无误的，应自动确认。

    - 理货确认成功的集装箱应设置为已理货状态。

    - 装船计划改变或其它因素导致装船确认成功的集装箱取消装船的，支持取消已理货状态。

    - 应具备已装数据查询功能。

    - 应具备特殊箱管理功能。

    - 支持箱损数据录入、管理。

    - 应具备装船积载图录入、管理功能。

  - 理货单证

- 理货单证的制作、打印、签注等应符合T/CTA 001的有关规定。

  - 历史数据管理

    - 具备理货装卸作业历史数据查询功能。

    - 具备多条件复合查询功能。

    - 理货作业视频保存期限应不低于100天；理货作业照片保存期限应不低于1年。

  - 数据管理界面

    - 应具备友好的人机交互界面。

    - 应支持智能理货员多作业线操作。

    - 应具备作业船名、作业航次、作业装卸状态、作业岸桥号等作业数据显示。

    - 应具备作业集装箱CCTV、照片等信息显示。

    - 应具备作业集装箱详细信息显示功能，包括箱号、箱型尺寸、空重状态、拖车号、装卸港、前后柜、铅封状态等。

    - 应具备装船箱位图形化显示功能，支持“一屏多贝”显示。

    - 应支持分颜色标识不同卸货港。

- 数据接口

  - 码头TOS系统

    - 具备与码头TOS系统数据对接的数据接口。

    - 与码头TOS系统数据接口内容见表2：

- 码头TOS系统数据接口表

| 数据命名 | 数据类型 | 数据长度 | 数据说明 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHIP_COD | 字符串 | 9 | 船代码 | ○ |
| C_SHIP_NAM | 字符串 | 35 | 中文船名 | ○ |
| E_SHIP_NAM | 字符串 | 35 | 英文船名 | ● |
| UL_ID | 字符串 | 1 | 进出口标识 | ● |
| EMP_NO | 字符串 | 12 | 理货作业工号 | ● |
| QC_NO | 字符串 | 12 | 作业岸桥号 | ● |
| TRADE_ID | 字符串 | 1 | 内外贸标识 | ● |
| VOYAGE | 字符串 | 15 | 作业航次 | ● |
| CNTR | 字符串 | 12 | 作业箱号 | ● |
| CNTR_SIZ_TYP | 字符串 | 4 | 箱型尺码 | ● |
| TRUCK_NO | 字符串 | 10 | 作业拖车号 | ● |
| A_F_ID | 字符串 | 1 | 前后箱位置标识 | ● |
| BILL_NO | 字符串 | 24 | 提单号 | ● |
| LOAD_PORT | 字符串 | 24 | 装货港 | ● |
| DISC_PORT | 字符串 | 24 | 卸货港 | ● |
| DEST_PORT | 字符串 | 24 | 目的港 | ○ |
| CNTR_SEAL_NO | 字符串 | 20 | 铅封 | ● |

- （续）

| 数据命名 | 数据类型 | 数据长度 | 数据说明 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAM_ID | 字符串 | 1 | 箱损标识 | ● |
| CNTR_DAM_COD | 字符串 | 6 | 箱损代码 | ● |
| CNTR_DAM_TXT | 字符串 | 255 | 箱损状态详细描述 | ○ |
| SHIFT_ID | 字符串 | 1 | 翻捣标识 | ● |
| STOW_LOC | 字符串 | 7 | 船箱位 | ● |
| HATCH_NUM | 数字 | 1 | 开关舱盖板数量 | ○ |
| DANG_ID | 字符串 | 1 | 危品箱标识 | ● |
| DANG_CLASS | 字符串 | 10 | 危品等级 | ○ |
| REEFER_ID | 字符串 | 1 | 冷藏箱标识 | ● |
| CONFIRM_TIM | 时间型 | 14 | 指令提交时间 | ● |
| 注：●表示数据接口必选的数据内容；○表示数据接口可选的数据内容。 |  |  |  |  |

    - 宜采用数据库交互、WebService交互、可靠的消息队列交互等数据对接方式。

    - 数据接口要求：

- 双向：支持理货数据与码头数据进行双向数据传输。

- 高速：需要实时级别的交互接口。

- 可靠：具备提供数据丢失后恢复重发机制。

  - 电子口岸平台

    - 宜具备与电子口岸平台数据对接的数据接口。

    - 与电子口岸数据接口内容见表3：

- 电子口岸数据接口内容表

| 数据命名 | 数据类型 | 数据长度 | 数据说明 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_SHIP_NAM | 字符串 | 35 | 英文船名 | ● |
| UL_ID | 字符串 | 1 | 进出口标识 | ● |
| VOYAGE | 字符串 | 15 | 作业航次 | ● |
| CNTR | 字符串 | 12 | 作业箱号 | ● |
| CNTR_SIZ_TYP | 字符串 | 4 | 箱型尺码 | ● |

- （续）

| 数据命名 | 数据类型 | 数据长度 |  | 数据说明 |  |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNTR_SEAL_NO | 字符串 | 20 |  | 铅封 |  |  | ○ |
| STOW_LOC | 字符串 | 7 |  | 船箱位 |  |  | ○ |
| DANG_ID | 字符串 | 1 |  | 危品箱标识 |  |  | ○ |
| DANG_CLASS | 字符串 | 10 |  | 危品等级 |  |  | ○ |
| CNTR_GROSS_WGT | 数字 | 22 |  | 重量 |  |  | ● |
| BILL_NO | 字符串 | 24 |  | 提单号 |  |  | ○ |
| LOAD_PORT | 字符串 | 24 |  | 装货港 |  |  | ○ |
| DISC_PORT | 字符串 | 24 |  | 卸货港 |  |  | ○ |
| DEST_PORT | 字符串 |  | 24 |  | 目的港 | ○ |  |
| E_F_ID | 字符串 |  | 1 |  | 空重状态 | ● |  |
| CUSTOM_COD | 字符串 |  | 6 |  | 关区号 | ● |  |
| SHIP_IMO | 字符串 |  | 15 |  | 运输工具编号 | ● |  |
| SEND_COD | 字符串 |  | 16 |  | 理货报告传输人代码 | ● |  |
| 注：●表示数据接口必选的数据内容；○表示数据接口可选的数据内容。 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 宜具备自动生成理货报告功能。

    - 宜通过FTP、MQ传输等方式与电子口岸平台进行数据对接。

  - 船公司/代理

    - 宜具备与船公司/代理数据对接的数据接口。

    - 与船公司/代理数据接口内容见表4：

- 船公司/代理数据接口内容表

| 数据命名 | 数据类型 |  | 数据长度 |  | 数据说明 |  | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHIP_COD | 字符串 |  | 9 |  | 船代码 |  | ○ |  |
| C_SHIP_NAM | 字符串 |  | 35 |  | 中文船名 |  | ○ |  |
| E_SHIP_NAM | 字符串 |  | 35 |  | 英文船名 |  | ● |  |
| UL_ID | 字符串 |  | 1 |  | 进出口标识 |  | ● |  |
| TRADE_ID | 字符串 |  | 1 |  | 内外贸标识 |  | ● |  |
| VOYAGE | 字符串 |  | 15 |  | 作业航次 |  | ● |  |
| CNTR | 字符串 |  | 12 |  | 作业箱号 |  | ● |  |
| CNTR_SIZ_TYP | 字符串 |  | 4 |  | 箱型尺码 |  | ● |  |
| CNTR_SEAL_NO | 字符串 |  | 20 |  | 铅封 |  | ● |  |
| DAM_ID | 字符串 |  | 1 |  | 箱损标识 |  | ● |  |
| CNTR_DAM_COD |  | 字符串 |  | 6 |  | 箱损代码 |  | ○ |
| CNTR_DAM_TXT |  | 字符串 |  | 255 |  | 箱损描述 |  | ○ |
| STOW_LOC |  | 字符串 |  | 7 |  | 船箱位 |  | ● |
| CNTR_CORP_COD |  | 字符串 |  | 6 |  | 箱主代码 |  | ● |
| DANG_ID |  | 字符串 |  | 1 |  | 危品箱标识 |  | ● |
| DANG_CLASS |  | 字符串 |  | 10 |  | 危品等级 |  | ● |
| CNTR_GROSS_WGT |  | 数字 |  | 22 |  | 重量 |  | ● |
| BILL_NO |  | 字符串 |  | 24 |  | 提单号 |  | ● |
| LOAD_PORT |  | 字符串 |  | 24 |  | 装货港 |  | ● |
| DISC_PORT |  | 字符串 |  | 24 |  | 卸货港 |  | ● |
| DEST_PORT |  | 字符串 |  | 24 |  | 目的港 |  | ● |
| E_F_ID |  | 字符串 |  | 1 |  | 空重状态 |  | ● |
| 注：●表示数据接口必选的数据内容；○表示数据接口可选的数据内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 宜通过FTP、MQ传输等方式与船公司/代理进行数据对接。

- （资料性附录）
港口集装箱