ICS号

T/CPHA *-20**

深水航道工程设计信息模型交付技术要求

Standard for building information modeling of deepwater waterway engineering in design

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

2018 – *– *发布

2018 - *– *实施

中国港口协会   发布

CCS中国标准文献分类号

团  体  标  准

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	3

5　交付准备	3

6　交付内容	7

7　交付内容验证	9

附录A　深水航道工程信息模型分类与编码表	11

附录B　深水航道工程模型粒度表	12

附录C　深水航道工程模型信息细度表	14

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：中交上海航道勘察设计研究院有限公司、连云港港30万吨级航道建设指挥部、交通运输部长江口航道管理局、南通港集团有限公司

本文件主要起草人:

文件及其所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——本次为首次发布。

深水航道工程设计信息模型交付规范

- 范围

本文件规定了深水航道工程设计信息模型的术语和定义、基本要求、交付准备、交付内容、交付内容验证。

本文件适用于深水航道工程设计信息模型的交付。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTS/T 198-1-2019  水运工程信息模型应用统一标准

JTS/T 198-2-2019  水运工程设计信息模型应用标准

- 术语和定义

JTS/T 198-1-2019和JTS/T 198-2-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

深水航道工程信息模型 building information modeling(BIM) of deepwater waterway engineering

深水航道工程在全生命期内物理、功能特性的数字化表达，为项目全生命期内的各种决策提供信息支持；是创建和利用工程项目数据在其全生命期内进行设计、施工和运营维护的业务过程；是使用模型内的信息支持工程项目全生命期业务流程的组织和控制。简称信息模型。

设计阶段信息模型 BIM in design

在深水航道工程设计阶段创建并应用于设计的信息模型。

几何信息 geometric information

建构筑物与设备设施的空间位置和自身几何形状信息。

非几何信息 non-geometric information

建构筑物与设备设施几何信息之外的其他信息。

项目级信息模型 project-level information model

表达深水航道工程项目中工程内容的信息模型。

单体级信息模型 unit-level information model

表达深水航道工程项目单体内工作内容的信息模型。

专业级信息模型 discipline-level information model

表达深水航道工程各专业工作内容的信息模型。

构件与设备级信息模型 component & equipment-level information model

表达深水航道工程项目单体内构件、设备几何形态及其属性的信息模型。

钢筋与零件级信息模型 rebar & part-level information model

表达构件与设备中零部件组成的信息模型。

元素 element

信息模型的最小应用单元。

协同设计 collaborative design

各相关专业基于同一信息模型，依照设计流程，以模型协同作为主要协同方式的设计工作过程。

协同设计环境 common data environment for design

实现设计阶段信息模型协同工作的软硬件和网络环境，满足设计阶段信息模型的信息传递和共享要求。

模型深度等级 level of development for BIM（L）

衡量与深水航道工程工作阶段相对应信息模型的完整性、准确性和详细程度的指标。

模型粒度 model granularity

以独立的模型功能、基本的操作和维修单元为划分原则，在不同模型深度等级下，信息模型包含几何体的完整程度。

信息细度 information detail

不同模型深度等级下信息的准确和详细程度。

体量模型 volume modeling

表达建构筑物与设备设施的概略几何形状和属性信息的模型。

- 基本要求

  - 深水航道工程设计阶段信息模型应用可分为初步设计和施工图设计阶段。

  - 设计阶段信息模型应在各阶段、各专业间实现信息的共享和应用。

  - 设计阶段信息模型应满足阶段间、专业间信息模型应用数据交换要求、数据格式应具备兼容性。

  - 设计阶段信息模型的创建、运用和管理应采取措施保障信息安全。

  - 深水航道工程设计信息模型交付，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

- 交付准备

  - 设计阶段信息模型

    - 一般要求

      - 设计阶段信息模型除应分层级组织创建外，并宜满足设计计算分析和施工方案论证的模型单元划分要求。

      - 设计阶段信息模型在阶段间应具有可继承性，后续阶段应保留前一段交付的模型信息。

      - 设计阶段信息模型应具有可扩展性，可按设计需求增加、变更信息模型的元素及属性数据。

    - 模型层级

      - 设计信息模型应分为项目级信息模型、单体级信息模型、专业级信息模型、构件及设备级信息模型和钢筋与零件级信息模型五个层级。各层级应满足下列要求：

- 项目级信息模型是项目的总体模型，由单体级信息模型集成；

- 单体级信息模型按照不同的功能单体进行划分，包括场地、水工建筑物等单体级信息模型，由专业级信息模型构成；

- 专业级信息模型体现单体级信息模型中各专业的内容，包括测量、岩土勘察、总平面、疏浚、导助航设施、锚地、倾倒区、水工结构等专业级信息模型；

- 构件及设备级信息模型是专业级信息模型的最小功能单元；

- 钢筋与零件级信息模型是构件及设备级信息模型的最小组成单元。

      - 模型层级表达应按项目设计阶段的发展逐步加深，各阶段模型层级表达应符合下列要求：

- 深水航道工程初步设计阶段信息模型主体专业应包括项目级信息模型、单体级信息模型、专业级信息模型、构件及设备级信息模型四个层级；

- 深水航道工程施工图设计阶段信息模型主体专业应包括项目级信息模型、单体级信息模型、专业级信息模型、构件及设备级信息模型和钢筋与零件级信息模型五个层级。

    - 模型内容

      - 测量专业宜包含：水深地形模型，用于表示地面起伏状态的三维模型，包括陆域地形和水域水深等。

      - 岩土勘察专业宜包含：地质地层模型，用于体现勘区地层几何分布的三维模型，包括勘探孔、土层单元、岩层单元和其他薄层地质体等。

      - 航道专业宜包含下列内容：

- 航道水域和锚地水域；

- 疏浚模型；

- 航标模型，包括海区导标、灯塔、灯桩、灯船、灯浮标。

      - 水工结构专业的模型宜包含：航道工程特有的水工结构，包括导堤、丁坝、护岸、分流堤等。

    - 模型应用

      - 设计阶段信息模型的应用宜包括虚拟仿真、施工方案模拟、图纸生成等。

      - 虚拟仿真应用可包括下列内容：

- 以项目模型为基础，通过基于可视化模型的漫游、动画和效果表现形式，对设计成果进行可视化验视；

- 发现可能的设计缺陷或问题，进行设计方案优化。

      - 施工方案模拟应用可包括下列内容：

- 在设计模型的基础上附加施工过程、施工顺序等信息，对设计整体方案进行施工过程可视化模拟；

- 对重要的、复杂设计节点进行精细化施工模拟，检查设计方案的可实施性；

- 利用可视化论证成果进行设计交底。

      - 图纸生成应用可包括下列内容：

- 以模型为基础，通过其对应的视图内容，形成平、纵、横、节点、局部大样等二维图纸；

- 按照设计深度要求添加相应的标识和标注；

- 对于重点复杂的部位，增加三维透视图补充表达。

  - 分类编码

    - 一般要求

      - 设计阶段信息模型中信息的分类与编码应符合JTS/T 198-1-2019的有关规定。

      - 深水航道工程设计阶段信息模型的分类和编码在设计各阶段应具有继承性和延续性。设计各阶段赋予模型的编码信息应根据工作进度适时添加和完善，后续设计工作不应改变前续模型成果的编码，但可以继承和拆分。

    - 编码应用方法

      - 设计阶段信息模型编码应按固定顺序排列，编码顺序应符合表1的要求，各分类表具体内容应符合JTS/T 198-1-2019中附录A规定。

- 编码顺序表

| 顺序号 | 分类表名称 | 分类表代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水运工程专业 | 71 |
| 2 | 水运工程构件与设备 | 62 |
|  | 元素a | 14 |
| 3 | 水运工程钢筋与零件 | 63 |
| 4 | 水运工程交付成果类型 | 83 |
| 5 | 水运工程建设分部分项 | 72 |
| - a 引用自国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269-2017）。 |  |  |

      - 设计阶段信息模型编码应满足以下要求：

- 设计阶段信息模型编码由项目级编码和其他编码两部分组成；

- 项目级编码由“项目编码”+“水运工程子领域”+“水运工程项目阶段”组成，“项目编码”一般采用工程立项时所批复的编号表示；

- 模型内容编码由“水运工程单体”+“水运工程专业”+“水运工程构件与设备”或“元素”+“水运工程钢筋与零件”+“水运工程交付成果类型”+“水运工程工程量清单”+“水运工程特征”+“水运工程组织角色”+“水运工程人员角色”+“水运工程产品”+“水运工程建设分部分项”等组成，在单体级信息模型、专业级信息模型、构件与设备级信息模型和钢筋与零件级信息模型层级中体现；

- 设计阶段信息模型各阶段编码应用要求按表2规定。

- 设计阶段信息模型编码应用中，各阶段根据实际情况选用需要的分类表，不需要的分类表以“分类表代码-00.00.00.00”表示。

- 设计阶段信息模型各阶段编码应用要求表

| 顺序号 | 分类表名称 | 分类表代码 | 设计阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初步设计 | 施工图设计 |
| 1 | 水运工程专业 | 71 | ● | ● |
| 2 | 水运工程构件与设备 | 62 | ● | ● |
|  | 元素a | 14 |  |  |
| 3 | 水运工程钢筋与零件 | 63 | ○ | ● |
| 4 | 水运工程交付成果类型 | 83 | ● | ● |
| 5 | 水运工程建设分部分项 | 72 | ○ | ○ |
| - “●”表示应具备的编码，“◎”表示宜具备的编码，“○”表示可具备的编码。 |  |  |  |  |
| - a 引用自国家标准《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269-2017）。 |  |  |  |  |

      - 分类表“水运工程构件与设备”、“水运工程钢筋与零件”层级编码后可增加顺序码以区分同一类对象；层级编码与顺序码之间以英文符号“&”间隔，顺序码应满足下列要求：对象的顺序码由5位数字和字母组成，或仅由5位数字组成。

  - 存储

    - 一般要求

      - 设计阶段信息模型的存储方式除应保存模型本身的完整信息外，尚应保证与其它信息模型、相关数据和文档的关联信息完整性。

      - 设计阶段信息模型宜结合信息模型体系的组织情况进行存储，可分为项目级、单体级、专业级、构件与设备级和钢筋与零件级五个层级。

      - 设计阶段信息模型的存储宜选用符合水运工程数据交换结构的数据格式，也可根据不同的应用需求选择开放的数据格式。

      - 设计阶段信息模型应按设计阶段分别存储，并应保留模型的版本信息。

    - 项目级信息模型

      - 项目级信息模型存储宜包括相关单体级信息模型的关联信息、质量管理信息以及相关数据和文档。

      - 项目级信息模型存储宜按用途分类，可分为协同设计信息模型、交付模型、分析模型、后期集成模型、施工方案模型等。

    - 单体级信息模型

      - 单体级信息模型的存储宜包括单体本身的信息模型、数据和文档，以及与其他层级信息模型的关联关系。

      - 单体级信息模型的存储应满足专业应用相关需求，宜包括基于信息模型的专业协同设计、各专业的计算分析、工程量的提取、设计工作的专业质量控制等。存储时可采用信息模型直接存储，也可采用数据关联方式存储。

    - 专业级信息模型

      - 专业级信息模型的存储宜包括专业本身的信息模型、数据和文档，以及与其它层级信息模型的关联关系。

      - 专业级信息模型的存储应满足专业应用相关需求，宜包括基于信息设计工作的专业质量控制、施工方案模拟的分部分项组织等。存储时可采用信息模型直接存储，也可采用数据关联方式存储。

    - 构件与设备级信息模型

      - 构件与设备级信息模型的存储宜包括构件与设备本身的信息模型、数据和文档，以及与其他层级信息模型的关联关系。

      - 构件与设备级信息模型的存储宜满足设计工作的应用需求，包括专业内的模板信息和设计质量控制等要求。

    - 钢筋与零件级信息模型

      - 钢筋与零件级信息模型的存储宜包括关于构件配筋和设备零件加工等设计信息，以及与其它层级信息模型的关联关系。

      - 钢筋与零件级信息模型的存储宜满足设计工作的应用需求，包括与计算分析模型的数据协同、施工图纸生成、工程量统计、构件施工方法的模拟和展示、设计质量控制等要求；并宜满足后期构件制作、零件加工的延伸应用需求。

- 交付内容

  - 一般要求

    - 设计各阶段交付的信息模型应能有效传递几何信息和非几何信息。

    - 设计阶段信息模型交付的数据格式宜采用开放型数据格式，当开放型数据格式不能满足全生命期数据传递和交换的要求时，可采用各相关方约定的同一或兼容数据格式。

    - 设计信息模型交付物应保证其正确性和完整性。

  - 交付程序

    - 深水航道工程设计信息模型宜由具有国家相关资质的单位与人员建立。

    - 深水航道工程设计信息模型应用过程中的维护，宜由设计咨询单位承担。

    - 信息模型交付宜通过基于BIM的协同管理平台进行。

  - 模型深度等级

    - 深水航道工程设计信息模型深度等级划分应符合表3的要求。

- 设计阶段信息模型深度等级

| 设计阶段名称 | 对应模型深度等级代码 |
| --- | --- |
| 初步设计 | L100~L200 |
| 施工图设计 | L200~L300 |

    - 深水航道工程设计信息模型深度等级应采用模型粒度和信息细度分阶段进行规定。

    - 深水航道工程设计信息模型的模型粒度应符合附录B的要求。

    - 深水航道工程设计信息模型的信息细度应符合附录C的要求。

  - 交付物

    - 设计阶段信息模型交付成果文件应包括设计阶段信息模型及其属性数据、信息模型说明、交付成果清单等。各层级交付成果的组织应符合下列规定。

      - 项目级、单体级、钢筋与零件级信息模型宜以独立的文件形式组织，专业级信息模型、构件与设备级信息模型交付成果宜在单体级信息模型中表达；专业级信息模型可以独立的文件形式组织。

      - 信息模型中的属性数据宜以最少必要为原则，其他属性数据宜以独立文件的形式组织，并与信息模型关联。

      - 交付成果清单宜对应同级文件夹进行编制，以设计阶段信息模型的信息对象编码来表述。交付成果清单宜关联清单项对应的电子文件。

      - 测量专业和岩土勘察专业的信息模型交付成果宜在项目级和单体级文件夹中组织。

      - 设计信息模型交付的交付内容应符合表4的要求。

- 交付内容

| 序号 | 交付物 | 初步设计 | 施工图设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息模型说明 | ● | ● |
| 2 | 设计信息模型 | ● | ● |
| 3 | 属性信息表 | ◎ | ● |
| 4 | 模型工程图 | ◎ | ● |
| 5 | 交付成果清单 | ● | ● |
| 6 | 轻量化模型 | ◎ | ● |
| - “●”表示应具备，“◎”表示宜具备，“-”表示可不具备。 |  |  |  |

    - 交付物内容

      - 项目级信息模型和单体级信息模型的交付成果几何表达形式宜符合表5的规定。

- 项目级信息模型和单体级信息模型的交付成果几何表达形式

| 信息模型 | L100 | L200 | L300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目级信息模型 | 所有单体级信息模型的集成关联表达 |  |  |
| 单体级信息模型 | 主体专业模型达到构件与设备级，配套专业模型表达为体量模型 | 构件与设备级信息模型 | 构件与设备级信息模型 |

    - 各层级交付成果的属性数据

      - 项目级属性数据宜包括工程建设地点与规模、主要技术经济指标、单位制、坐标系、高程系等。

      - 单体级属性数据宜包括单体的主要技术指标。

      - 专业级属性数据宜包括专业系统的主要设计指标。

      - 构件与设备级属性数据宜包括构件与设备的主要设计指标。

      - 钢筋与零件级属性数据宜包括构件与设备内钢筋和零件的主要设计指标。

    - 设计阶段信息模型的交付成果应符合下列规定：

      - 初步设计阶段的交付成果应包括项目级交付成果文件夹、单体级交付成果文件夹、专业级交付成果文件夹、构件与设备级交付成果文件夹，必要时应包含钢筋与零件级交付成果文件夹。

      - 施工图设计阶段的交付成果应包括项目级交付成果文件夹、单体级交付成果文件夹、专业级交付成果文件夹、构件与设备级交付成果文件夹、钢筋与零件级交付成果文件夹。

      - 文件命名，宜符合下列要求：

- 文件夹的命名应包含顺序码、项目、分区或系统、工程阶段、数据类型和补充的描述信息；

- 文件夹的命名宜使用汉字、英文字符、数字的组合；

- 模型文件命名格式宜采用地点-专业-模型创建单位-交付时间-版本号。各代码间用“-”隔开区分。具体要求如下：

  - 地点（×××××××）:用于识别工程项目所在地点，即“航道+位置+区域”，采用7位代码表示。航道采用3位数字代码，位置采用2位数字代码，区域采用2位数字流水号；

  - 专业（××）:采用两位字母代码表示；

  - 模型创建单位（××××）:用于描述模型创建单位的信息，采用4位创建单位英文缩写。

  - 交付时间（××××××××）:用于确定模型文件提交的时间，用8位数字表示，即“YYYYMMDD”；

  - 版本号（××）:  用于识别模型提交的版本，用2位数字表示，从00开始顺序编号。

- 模型文件、模型对应图纸文件、模型应用成果文件的文件格式应符合表6的要求；

- 文件格式列表

| 序号 | 应用阶段 | 应用项 | 成果文件 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量 | 水深地形 | 水深地形高程数据文件 | *.CSV |
| 2 | 岩土勘察 | 地质 | 地质数据文件 | *.CSV |
| 3 | 设计各阶段 | 航槽 | 航道建成后模型 | *.LANDXML |
| 4 |  | 航标 | 航标模型 | *.RVT等 |
| 5 |  | 锚地 | 锚地模型 | *.SHP |
| 6 |  | 倾倒区 | 倾倒区模型 | *.SHP |
| 7 |  | 水工结构 | 水工结构模型 | *.RVT等 |
| 8 |  | 其他 | 其他模型 | 不限 |

- 数据使用和数据交换说明文件宜采用*.DOC或*.DOCX格式文件。

- 交付内容验证

  - 验证范围

    - 深水航道工程设计信息模型验证范围为6.4所述交付物。

  - 验证标准

    - 深水航道工程设计信息模型满足相应设计阶段的深度要求。

    - 各阶段、各专业间信息模型应用数据交换要求、数据格式具备兼容性。

    - 设计阶段信息模型的创建、应用和管理采取的措施可以保障信息安全。

    - 深水航道工程设计信息模型除满足上述所规定的基本要求外，尚应符合国家、行业现行相关标准的规定。

  - 验证方法

    - 深水航道工程设计信息模型验证方法由建设单位组织验证。

    - 深水航道工程设计信息模型能够被验证单位或组织的指定软件读取相关属性，属性内容满足本规范技术要求。

  - 验证结果

    - 深水航道工程设计信息模型交付内容验证结果应为合格或不合格。

    - 验证结果为合格，建设单位应对设计方出示验收合格通知书。

    - 验证结果不合格，设计方应根据审查意见或验证报告完善水航道工程设计信息模型交付内容，直到验证结果为合格。

    - 建设单位和设计方应对验证过程中产生的技术档案进行存档。

- 深水航道工程信息模型分类与编码表

A.1深水航道工程分类与编码应按《水运工程信息模型应用统一标准》（JTS/T 198-1）的规定,并对部分内容进行补充细化。

表A.1给出了水运工程专业的编码。

  - 水运工程专业

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应按《水运工程信息模型应用统一标准》附录A.0.5规定 水域场地 |  |  |  |  |

表A.2给出了水运工程建设分部分项的编码。

  - 水运工程建设分部分项

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应按《水运工程信息模型应用统一标准》附录A.0.6规定 水域场地 |  |  |  |  |

表A.3给出了水运工程交付成果类型的编码。

  - 水运工程交付成果类型

| 编码 | 第一级 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.05.00.00.00 | 模型工程图 |  |  |  |
| 83.06.00.00.00 | 轻量化模型 |  |  |  |
| 应按《水运工程信息模型应用统一标准》附录A.0.11规定 水域场地 |  |  |  |  |

- 深水航道工程模型粒度表

B.1深水航道工程分类与编码将整体继承《水运工程设计信息模型应用标准》（JTS/T 198-2-2019）附录A.0.1-1~A.0.1-16与附录B.0.1,并对部分内容进行补充细化。

表B.1给出了航道专业模型粒度。

  - 航道专业模型粒度

| 元素类型 | 元素 | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 通航水域 | ▣ | ▣ | ■ |  |
|  | 非通航水域 | ▣ | ▣ | ■ |  |
|  | 锚地水域 | ▣ | ▣ | ■ |  |
|  | 倾倒区水域 | ▣ | ▣ | ■ |  |
| 土石方 | 疏浚 | ▣ | ▣ | ■ |  |
|  | 炸礁 | ▣ | ▣ | ■ |  |
| 航标 | 导标 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 灯塔 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 灯桩 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 灯船 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 灯浮标 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 桥涵标 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 雷达信标 | □ | ▣ | ■ |  |
| 导航设施 | AIS基站 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | VTS雷达站 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | DGPS基准站 | □ | ▣ | ■ |  |
| - 表中“■”表示达到钢筋与零件级，“▣”表示达到构件与设备级，“□”表示达到专业级。 |  |  |  |  |  |

表B.2给出了水工结构专业模型粒度。

  - 水工结构专业模型粒度

| 元素类型 | 元素 | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考《水运工程设计信息模型应用标准》附录A.0.1-3与B.0.1 |  |  |  |  |  |
| - 表中“■”表示达到钢筋与零件级，“▣”表示达到构件与设备级，“□”表示达到专业级。 |  |  |  |  |  |

表B.3给出了测量专业模型粒度。

  - 测量专业模型粒度

| 元素类型 | 元素 | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水深地形模型 | 陆域地形 | □ | ▣ | ■ |  |
|  | 水域水深 | □ | ▣ | ■ |  |
| - 表中“■”表示施工图阶段模型，“▣”表示初设阶段模型，“□”表示工可阶段模型。 |  |  |  |  |  |

表B.4给出了测量专业模型粒度。

  - 岩土勘察专业模型粒度

| 元素类型 | 元素 | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质地层模型 | 勘探孔 | □ | ■ | ■ |  |
|  | 土层单元 | □ | ■ | ■ |  |
|  | 岩层单元 | □ | ■ | ■ |  |
|  | 其他底层单元 | □ | ■ | ■ |  |
| - 表中“■”表示施工图阶段模型，“▣”表示初设阶段模型，“□”表示工可阶段模型。 |  |  |  |  |  |

- 深水航道工程模型信息细度表

C.1深水航道工程分类与编码将整体继承《水运工程设计信息模型应用标准》（JTS/T 198-2-2019）附录A.0.2-1~A.0.2-16与附录B.0.1,并对部分内容进行补充细化。

表C.1给出了航道专业模型信息细度。

  - 航道专业模型信息细度

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 通航水域 | 几何信息 | 长度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 方位 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 通航宽度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 转弯半径 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 通航水深 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 设计通航水位 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 边坡坡度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 设计底高程 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 规模 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 作业标准 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 底质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 水文 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 备淤深度 | ◎ | ● | ● |  |
|  | 非通航水域 | 几何信息 | 底高程 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 水文 | ○ | ● | ● |  |
|  | 锚地水域 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 长度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 宽度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 面积 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 锚位数 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 设计水深 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 自然水深 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 锚泊方式 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 底质 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 水文 | ○ | ● | ● |  |

表C.1（续）

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域 | 锚地水域 | 非几何信息 | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 倾倒区 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 长度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 宽度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 面积 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 允许倾倒水深 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
| 土石方 | 疏浚 | 几何信息 | 几何尺度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 厚度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 超宽 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 超深 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土类型 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土名称 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土级别 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 炸礁 | 几何信息 | 几何尺度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 厚度 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 超宽 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 超深 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土类型 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土名称 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩土级别 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
| 航标 | 导标 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 标牌形状 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 外轮廓尺寸 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 细部结构尺寸 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 标牌颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 标身颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 标身规格 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯器型号 | ◎ | ● | ● |  |

表C.1（续）

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航标 | 导标 | 非几何信息 | 灯质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 射程 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 电源型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 使用年限 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 材质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 灯塔 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 形状 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 主要外形尺寸 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 坐标 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 细部结构尺寸 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 表面颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯器型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 避雷设施 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 附属设施 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 射程 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 电源型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 使用年限 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 材质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 灯浮标/ 灯船 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 直径 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 顶标形状 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 标身形状 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 吃水 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 锚链长度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 焦面高度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 顶标颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 标身颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 顶标材质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 标身材质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯器型号 | ◎ | ● | ● |  |

表C.1（续）

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航标 | 灯浮标/ 灯船 | 非几何信息 | 灯质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 电源类型 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 浮体材质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 抛设深度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 重量 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 锚链型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 沉石型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 沉石重量 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 马鞍链型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 全链节型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 短链接型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 末端卸扣型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 使用年限 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 灯桩 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 桩径 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 高度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯架高度 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯器型号 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 电源类型 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 构件材料 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 附属设施 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 避雷设施 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 使用年限 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 标志牌 | 几何信息 | 坐标 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 外形尺寸 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 功能 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 颜色 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 灯质 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 电源类型 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 构件材料 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 版面文字 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  |  | 技术要求 | ○ | ◎ | ● |  |
| - 表中“●”表示应具备的信息，“◎”表示宜具备的信息，“○”表示可具备的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2给出了水工结构/整治建筑物专业模型信息细度。

  - 水工结构/整治建筑物专业模型信息细度

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考《水运工程设计信息模型应用标准》附录A.0.2-5与B.0.2 |  |  |  |  |  |  |
| - 表中“●”表示应具备的信息，“◎”表示宜具备的信息，“○”表示可具备的信息。 |  |  |  |  |  |  |

表C.3给出了测量专业模型信息细度。

  - 测量专业模型信息细度

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水深地形 | 陆域地形 | 几何信息 | 地形 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 测区边界 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 辅助地形特征点 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 辅助地形特征线 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 项目信息 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 属性信息 | ● | ● | ● |  |
|  | 水域水深 | 几何信息 | 水深 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 测区边界 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 辅助地形特征点 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  |  | 辅助地形特征线 | ○ | ◎ | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 项目信息 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 属性信息 | ● | ● | ● |  |
| - 表中“●”表示应具备的信息，“◎”表示宜具备的信息，“○”表示可具备的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

表C.4给出了岩土勘察专业模型信息细度。

  - 岩土勘察专业模型信息细度

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质地层模型 | 勘探孔 | 几何信息 | 坐标 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 勘探孔形态 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 项目信息 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 勘探孔编号 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 勘探孔类型 | ● | ● | ● |  |
|  | 土层单元 | 几何信息 | 勘区地形 | ● | ● | ● |  |

表C.4（续）

| 元素类型 | 元素 | 模型信息 |  | L100 | L200 | L300 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质地层模型 | 土层单元 | 几何信息 | 勘区边界 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 分层点数据 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 分层断面线数据 | ● | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 项目信息 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 地层属性 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 纹理材质 | ○ | ◎ | ● |  |
|  | 岩层单元 | 几何信息 | 勘区地形 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 勘区边界 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 分层点数据 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 分层断面线数据 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 岩石产状 | ◎ | ● | ● |  |
|  |  | 非几何信息 | 编码 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 项目信息 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 地层属性 | ● | ● | ● |  |
|  |  |  | 纹理材质 | ○ | ◎ | ● |  |
| - 表中“●”表示应具备的信息，“◎”表示宜具备的信息，“○”表示可具备的信息。 |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________